Πειραματική Έρευνα για την Εφαρμογή του Συστήματος Σκίασης τύπου ακουστικών Περσίδων για την μείωση του Θορύβου στην πρόσοψη Γραφειακού Κτιρίου

Παναγιώτα Καβάζη

CYacoustics C.G. Ltd, Κουρίου 15Β, ΤΚ 3025, Λεμεσός, Κύπρος

kavazipanayiotai@gmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο θόρυβος της κυκλοφορίας και οι υψηλές εσωτερικές θερμοκρασίες επηρεάζουν αρνητικά την απόδοση και ευημερία των εργαζομένων σε γραφεία, ιδιαίτερα σε πόλεις με ανεπαρκή περιβαλλοντικό σχεδιασμό, όπως η Λεμεσός. Αυτή η μελέτη εξετάζει τη δυνατότητα μείωσης του θορύβου στους χώρους εργασίας μέσω της εγκατάστασης ενός Συστήματος Σκίασης Ακουστικών Περσίδων στην γυάλινη πρόσοψη ενός γραφείου. Αξιολογήθηκαν τρία σενάρια: (1) συνδυασμός παραθύρου με ακουστικές περσίδες, (2) ακουστικές περσίδες χωρίς το παράθυρο και (3) μόνο το παράθυρο. Οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιήθηκαν περιλαμβάνουν: (i) τη μέθοδο του στοιχείου ηχείου (“element method”), η οποία βασίζεται στο ευρωπαϊκό πρότυπο ISO 16283, για τον υπολογισμό του φαινομενικού δείκτη μείωσης θορύβου του συστήματος (“apparent sound reduction index”) με την χρήση μεγάφωνου και (ii) την μέτρηση της διαφοράς επιπέδου ηχητικής πίεσης, χρησιμοποιώντας ως πηγή θορύβου το κυκλοφοριακό. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο συνδυασμός παραθύρου και ακουστικού συστήματος σκίασης προσέφερε τη μεγαλύτερη μείωση του θορύβου, ιδιαίτερα στις μεσαίες και υψηλές συχνότητες, ενώ οι περσίδες χωρίς το στοιχείο του υαλοπίνακα ήταν λιγότερο αποτελεσματικές στις χαμηλές συχνότητες. Συμπερασματικά, η ενσωμάτωση ακουστικών συστημάτων σκίασης μπορεί να βελτιώσει σημαντικά το ακουστικό περιβάλλον στους χώρους εργασίας σε περιοχές με υψηλά επίπεδα θορύβου.

ABSTRACT

Traffic noise and high indoor temperatures negatively affect the performance and well-being of office workers, particularly in cities with insufficient environmental design, such as Limassol. This study examines the potential for noise reduction in workspaces through the installation of a Splitter Silencers Shading System on the glass façade of an office. Three scenarios were evaluated: (1) a combination of window and acoustic splitter silencers, (2) acoustic splitter silencers without the window, and (3) the window alone. The methodologies used include: (i) the element method, based on the European standard ISO 16283, to calculate the apparent sound reduction index using a loudspeaker, and (ii) the measurement of the sound pressure level difference, using traffic noise as the source. The results showed that the combination of window and acoustic shading system provided the greatest noise reduction, especially at mid and high frequencies, while the louvers without the glass component were less effective at low frequencies. In conclusion, the integration of acoustic shading systems can significantly improve the acoustic environment in workplaces located in areas with high noise levels.

- Εισαγωγή

Ο θόρυβος της κυκλοφορίας οχημάτων μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την απόδοση και την ευημερία των εργαζομένων σε ένα περιβάλλον γραφείου. Το συγκεκριμένο φαινόμενο εμφανίζεται πιο συχνά σε πυκνοκατοικημένες πόλεις που δεν διαθέτουν επαρκή υποδομή για περιβαλλοντικό αστικό σχεδιασμό. Ένα παράδειγμα τέτοιας πόλης είναι η Λεμεσός στην Κύπρο, όπου πραγματοποιείται η παρούσα μελέτη. Ο ανεπαρκής ακουστικός σχεδιασμός στα γραφεία [1]-[3] καθώς και οι υψηλές εσωτερικές θερμοκρασίες [4] επηρεάζουν την ευημερία και την παραγωγικότητα των εργαζομένων. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να εφαρμοστούν δομές και συστήματα που μπορούν να βελτιώσουν την ακουστική των γραφείων, ώστε να ενισχυθεί η υγεία και η παραγωγικότητα των εργαζομένων, ιδιαίτερα σε πόλεις με υψηλά επίπεδα θορύβου και θερμοκρασιών.

Ορισμένοι ερευνητές έχουν μελετήσει το σχεδιασμό συστημάτων σκίασης που συνδυάζουν τη μείωση θορύβου και θερμότητας. Οι Sakamoto et al. διερεύνησαν την ακουστική απόδοση αυτών των συστημάτων μέσω πειραμάτων με μοντέλα κλίμακας, διαπιστώνοντας ότι οι οριζόντιες προεξοχές και περσίδες προσφέρουν ελάχιστη ηχομόνωση εκτός εάν η γωνία πρόσπτωσης του ήχου είναι μεγάλη, με απώλειες εισαγωγής που κυμαίνονται από 1-10 dB [5]. Τα ευρήματά τους έδειξαν ότι η αποτελεσματική μείωση του ήχου απαιτούσε γωνίες τουλάχιστον 80° για να ξεπεράσουν τα 4dB. Οι αριθμητικές προσομοιώσεις έχουν επίσης επισημάνει ότι, ενώ οι περσίδες μπορούν να προσφέρουν κάποια προστασία από θόρυβο, μπορούν επίσης να αυξήσουν τα επίπεδα ηχητικής πίεσης (SPL) στα κατώτερα επίπεδα, αντανακλώντας τα ηχητικά κύματα [6]–[8]. Πειραματικές μελέτες, συμπεριλαμβανομένων επιτόπιων δοκιμών και δοκιμών σε ημιανηχοϊκό θάλαμο [9], επιβεβαίωσαν ότι οι παραδοσιακές περσίδες μπορεί να αυξήσουν το SPL, γεγονός που ώθησε τους Zuccherini Martello και τους συνεργάτες του να ενσωματώσουν ηχοαπορροφητικά υλικά για να αντιμετωπίσουν αυτές τις επιπτώσεις [9]. Η έρευνά τους έδειξε ότι οι ηχοαπορροφητικές περσίδες μείωσαν σημαντικά την ένταση του ήχου, την τραχύτητα και το SPL [10], ενώ τα παραδοσιακά συστήματα θα μπορούσαν να επιδεινώσουν τις ακουστικές συνθήκες. Επιπλέον, η μοντελοποίηση με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων από τους Zuccherini Martello και τους συνεργάτες του αποκάλυψε ότι, ενώ τα συστήματα σκίασης τείνουν να αυξάνουν το SPL, η προσθήκη ηχοαπορροφητικών υλικών αντιμετωπίζει αποτελεσματικά αυτό το ζήτημα, ιδιαίτερα σε αστικές περιοχές [11].

Η συγκεκριμένη μελέτη εξετάζει τις προοπτικές μείωσης του θορύβου σε χώρους εργασίας με την εγκατάσταση ενός Συστήματος Σκίασης Ακουστικών Περσίδων στην πρόσοψη ενός γραφειακού κτιρίου για τρία σενάρια. Η αρχική ιδέα βασίζεται στο γεγονός ότι οι ακουστικές περσίδες  χρησιμοποιούνται γενικά για τη μείωση του θορύβου σε ανοιχτές προσόψεις μηχανοστασίων [12]. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε περιλαμβάνει τη μέθοδο του στοιχείου ηχείου, η οποία βασίζεται στο ευρωπαϊκό πρότυπο ISO 16283, για τον υπολογισμό του φαινομενικού δείκτη μείωσης θορύβου του συστήματος και τη μέτρηση της διαφοράς επιπέδου ηχητικής πίεσης, χρησιμοποιώντας ως πηγή θορύβου το κυκλοφοριακό. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν για τρεις διαφορετικές διαμορφώσεις: το στοιχείο παραθύρου σε συνδυασμό με τους διαχωριστικούς σιγαστήρες, τους διαχωριστικούς σιγαστήρες χωρίς το στοιχείο παραθύρου και το στοιχείο παραθύρου χωρίς την εγκατάσταση των διαχωριστικών σιγαστήρων. Στην παρούσα μελέτη αναλύεται και παρουσιάζεται η επίδραση αυτών των εγκαταστάσεων, σε περιβάλλον γραφείου.

- Μεθοδολογία

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της CYACOUSTICS, στην οδό Κουρίου 15Β, 3025, στη Λεμεσό. Τα γραφεία βρίσκονται σε κεντρική τοποθεσία, αλλά σε δρόμο με αραιή/ήπια κυκλοφοριακή κίνηση. Το υπό μελέτη γραφείο βρίσκεται σε μεσοπάτωμα (ύψος 3.34m από το έδαφος) και με διαστάσεις 2.4 m ύψος, 3.18m μήκος και 3.76m πλάτος. Η όψη του γραφείου αποτελείται από ένα οριζόντιο συρόμενο παράθυρο κατασκευασμένο από μονό υαλοπίνακα πάχους 6mm, διαστάσεων 1.77m ύψος και 3.11m μήκος.

Η εγκατάσταση των ακουστικών διαχωριστικών σιγαστήρων περιορίστηκε στην περιοχή κάτω από το μπαλκόνι (2.84m) για λόγους πρακτικούς και ασφαλείας. Οι διαστάσεις των διαχωριστικών είναι 2,6m ύψος και 0.1m πάχος, ενώ το μήκος τους στην κατεύθυνση της ροής του αέρα είναι 0.6m Το συγκεκριμένο σύστημα αποτελείται από 17 κομμάτια διαχωριστικών και το πλάτος του αεραγωγού μεταξύ δύο γειτονικών διαχωριστικών είναι 67mm. Κάθε διαχωριστικό είναι κατασκευασμένο από αλουμινένιο φύλλο πάχους 1.5mm, με πυκνότητα 2700Kg/m3 και επιφάνεια πρόσοψης με άνοιγμα 58%. Στο εσωτερικό κάθε διαχωριστικού υπάρχει πετροβάμβακας πάχους 100mm και πυκνότητας 75Kg/m3. Η κατασκευή έχει καλυφθεί (με γαλβανισμένο φύλλο πάχους 1.5mm) στην αριστερή πλευρά αλλά όχι στη δεξιά λόγω πρακτικών δυσκολιών.

Σχήμα 2.1  Προδιαγραφές των ακουστικών διαχωριστικών σιγαστήρων.

Σχήμα 2.2  Εγκατάσταση Συστήματος Σκίασης Ακουστικών Περσίδων.

Οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιήθηκαν περιλαμβάνουν: (i) τη μέθοδο του στοιχείου ηχείου (“element method”), η οποία βασίζεται στο ευρωπαϊκό πρότυπο ISO 16283, για τον υπολογισμό του φαινομενικού δείκτη μείωσης θορύβου του συστήματος (“apparent sound reduction index”) με τη χρήση μεγάφωνου και (ii) τη μέτρηση της διαφοράς επιπέδου ηχητικής πίεσης, χρησιμοποιώντας ως πηγή θορύβου το κυκλοφοριακό [13]. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν για τρεις διαφορετικές διαμορφώσεις: το στοιχείο παραθύρου σε συνδυασμό με τους διαχωριστικούς σιγαστήρες, τους διαχωριστικούς σιγαστήρες χωρίς το στοιχείο παραθύρου και το στοιχείο παραθύρου χωρίς την εγκατάσταση των διαχωριστικών σιγαστήρων.

2.1 Μετρήσεις Πεδίου Ηχομείωσης Πρόσοψης

Η συγκεκριμένη ενότητα περιγράφει την πρώτη μεθοδολογία, για τον προσδιορισμό της αερόφερτης ηχομείωσης του στοιχείου πρόσοψης του κτιρίου, στην περιοχή συχνοτήτων 50-5000Hz, με βάση το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ISO 16283-3:2016. Αυτή η μελέτη εστιάζει στη μέθοδο στοιχείου μεγάφωνού (“loudspeaker element method”), η οποία υπολογίζει τον φαινομενικό δείκτη μείωσης του ήχου (R'45o - apparent sound reduction index).

Το R'45o είναι ο δείκτης μέτρησης ηχομόνωσης ενός δομικού στοιχείου, όταν η πηγή ήχου είναι ένα μεγάφωνο, με γωνία πρόσπτωσης του ήχου στις 45°. Η γωνία πρόσπτωσης του ήχου σχηματίζεται από τον άξονα του μεγάφωνού που δείχνει προς το κέντρο του δείγματος και τον κάθετο προς την επιφάνεια της πρόσοψης. Η εξίσωση (2.1) που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του R'45o [13].

R'45O = L1,S − L2 + 10 log (S/A)dB − 1,5dB 	(2.1)

Όπου:

L1,S: Μέσο επίπεδο ηχητικής πίεσης στην επιφάνεια του δείγματος

L2: Μέσο επίπεδο ηχητικής πίεσης στον χώρο υποδοχής

S: Επιφάνεια του δείγματος

A: Ισοδύναμη περιοχή ηχοαπορρόφησης στον χώρο υποδοχής

2.1.1  Μετρήσεις στην εξωτερική επιφάνεια του στοιχείου πρόσοψης.

Το μεγάφωνο τοποθετήθηκε στο έδαφος, σε απόσταση 3,6m από την πρόσοψη, με γωνία πρόσπτωσης του ήχου ίση με (45±5)°, ελαχιστοποιώντας τη διακύμανση του επιπέδου ηχητικής πίεσης στο υπό μελέτη στοιχείο. Ο ήχος δημιουργήθηκε από ένα δωδεκάεδρο ηχείο, με ενισχυτή ισχύος που περιλαμβάνει μια γεννήτρια σήματος ροζ θορύβου. Το ηχητικό πεδίο που δημιουργήθηκε ήταν σταθερό, με συνεχές φάσμα από 50Hz έως 5000Hz.

Σχήμα 2.3 Σχηματική αναπαράσταση μέτρησης του στοιχείου πρόσοψης, στην εξωτερικό χώρο.

Η μέση στάθμη ηχητικής πίεσης εξωτερικού χώρου (L1,S) μετρήθηκε στην επιφάνεια υπό-δοκιμή στοιχείου. Η απόσταση μεταξύ του δείγματος δοκιμής και του κέντρου της μεμβράνης του μικροφώνου ήταν μικρότερη από 10mm και ο άξονας του μικροφώνου ήταν παράλληλος με την επιφάνεια [13]. Οι μετρήσεις της στάθμης ηχητικής πίεσης πραγματοποιήθηκαν σε τρείς διαφορετικές θέσεις (στην επιφάνεια), ομοιόμορφα αλλά ασύμμετρα. Για σκοπούς μεθοδολογίας, οι μετρήσεις συγκρίθηκαν, έτσι ώστε η διαφορά στο επίπεδο ηχητικής πίεσης μεταξύ δύο θέσεων σε κάθε συχνότητα να μην είναι μεγαλύτερη από n=3 [13].

Ο μέσος όρος των μετρήσεων υπολογίστηκε με την παρακάτω εξίσωση:

L1,S = 10 log(10L1 ⁄10 + 10L2 ⁄ 10 + ⋯ + 10Ln ⁄ 10) − 10 log(n) dB 	(2.1)

Όπου L1, L2, ..., Ln είναι τα επίπεδα ηχητικής πίεσης στις θέσεις 1, 2, ..., n.

2.1.2  Μετρήσεις στον εσωτερικό χώρο του υπό μελέτη γραφείου.

Πέντε θέσεις μικροφώνου χρησιμοποιήθηκαν στο υπό μελέτη γραφείο για να ληφθεί η μέση στάθμη ηχητικής πίεσης και η διάρκεια κάθε μέτρησης ήταν 20 δευτερόλεπτα, σύμφωνα με το ISO 16283-3.

Σχήμα 2.4 Σχηματική αναπαράσταση μέτρησης, στον εσωτερικό χώρο.

2.1.3 Διόρθωση υπόβαθρου θορύβου.

Τα επίπεδα υπόβαθρου θορύβου μετρήθηκαν για να διασφαλιστεί ότι οι εξωγενείς ήχοι δεν επηρέασαν τις μετρήσεις στον εσωτερικό χώρο του γραφείου. Πέντε σημεία μετρήθηκαν, με χρονική διάρκεια τα 20 δευτερόλεπτα [13].

2.1.4 Μέτρηση Χρόνου Αντήχησης

Οι μετρήσεις του χρόνου αντήχησης  πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τα πρότυπα BS EN ISO 3382-2 και BS EN ISO 16283-3, ακολουθώντας τη μεθοδολογία “μηχανικής” [14]. Στην περίπτωση της εγκατάστασης των διαχωριστικών σιγαστήρων χωρίς το παράθυρο, υποτέθηκε ότι ο χρόνος αντήχησης παρέμεινε ο ίδιος.

2.3 Μέτρηση διαφοράς επιπέδου ηχητικής πίεσης χρησιμοποιώντας το κυκλοφοριακό ως πηγή θορύβου.

Η κυκλοφορία οχημάτων είναι μια μεταβλητή πηγή θορύβου. Οι μετρήσεις επιπέδου πίεσης ήχου πραγματοποιήθηκαν (για να εξεταστεί η διαφορά επιπέδου πίεσης ήχου και για τις τρεις περιπτώσεις) χρησιμοποιώντας δύο μικρόφωνα, εντός και εκτός γραφείου, χρησιμοποιώντας τον κυκλοφοριακό θόρυβο ως πηγή θορύβου. Ο λόγος είναι ότι το πέρασμα του αριθμού των οχημάτων για την χρονική διάρκεια των είκοσι λεπτών ήταν μικρότερη των 50 οχημάτων [15].

Διεξήχθησαν ταυτόχρονες μετρήσεις, διάρκειας 20 λεπτών, για τον υπολογισμό της διαφοράς μεταξύ των μέσων επιπέδων ηχητικής πίεσης (SPL), εντός και εκτός του υπό μελέτη γραφείου. Το μικρόφωνο εντός του γραφείου τοποθετήθηκε στο ένα μέτρο από το παράθυρο και σε ύψος 1.2m, ενώ το μικρόφωνο  εξωτερικά του γραφείου τοποθετήθηκε στο 1m από το υπό μελέτη παράθυρο και σε ύψος 4.54m από το επίπεδο εδάφους. Η συγκεκριμένη μεθοδολογία πραγματοποιήθηκε και για τις τρεις περιπτώσεις.

- Αποτελέσματα και θεωρητικές προβλέψεις.

3.1 Αποτελέσματα μέτρησης πεδίου ηχομείωσης πρόσοψης, για τις τρεις περιπτώσεις.

Το παρακάτω γράφημα (Γράφημα 3.1) παρουσιάζει τον  υπολογισμένο φαινομενικό δείκτη μείωσης ήχου για τις τρεις περιπτώσεις (50Hz-5KHz),  σύμφωνα με το πρότυπο BS EN ISO 16283-3:2016. Η μπλε γραμμή αντιστοιχεί στο  στοιχείο του παραθύρου, η πορτοκαλί γραμμή στο σύστημα περσίδων σε συνδυασμό με το στοιχείο του παραθύρου και η γκρι γραμμή αντιπροσωπεύει το σύστημα περσίδων χωρίς το στοιχείο του παραθύρου.

Γράφημα 3.1 Φαινομενικός δείκτης μείωσης ήχου για τις τρεις περιπτώσεις.

Τα αποτελέσματα του σταθμισμένου φαινόμενου δείκτη ηχομείωσης για τις τρεις περιπτώσεις ακολουθούν:

- Στοιχείο παραθύρου:  R'45º,w= 22dB (-0.2, -0.5).

- Στοιχείο παραθύρου σε συνδυασμό με το ακουστικό σύστημα περσίδων: R'45º,w= 30dB (-1.8, -3.9).

- Σύστημα περσίδων χωρίς το στοιχείο του παραθύρου:

- R'45º,w= 14dB (-0.7, -1.7).

3.2 Αποτελέσματα μέτρησης διαφοράς επιπέδου ηχητικής πίεσης χρησιμοποιώντας το κυκλοφοριακό ως πηγή θορύβου.

Τα Γραφήματα 3.2 έως 3.5 παρουσιάζουν τη μέση διαφορά επιπέδου ηχητικής πίεσης για διάρκεια είκοσι λεπτών, εντός και εκτός του υπό μελέτη γραφείου. Η μπλε γραμμή αντιπροσωπεύει τη μέση διαφορά επιπέδου ηχητικής πίεσης εντός του γραφείου, η πορτοκαλί γραμμή αντιπροσωπεύει τη μέση διαφορά επιπέδου ηχητικής πίεσης εκτός, και η γκρι γραμμή τη μέση διαφορά στα επίπεδα ηχητικής πίεσης μεταξύ των μετρήσεων εντός και εκτός.

Γράφημα 3.2 Εντός και εκτός μέση διαφορά επιπέδου ηχητικής πίεσης για τα στοιχεία του παραθύρου και του ακουστικού συστήματος.

Γράφημα 3.3 Εντός και εκτός μέση διαφορά επιπέδου ηχητικής πίεσης για το ακουστικό  σύστημα.

Γράφημα 3.4: Εντός και εκτός μέση διαφορά επιπέδου ηχητικής πίεσης για το στοιχείο του παραθύρου.

3.3 Θεωρητική πρόβλεψη ηχομόνωσης του υπο μελέτη υαλοπίνακα.

Το λογισμικό INSUL Sound Insulation Prediction χρησιμοποιήθηκε για να υπολογίσει τον δείκτη μείωσης ήχου του γυαλιού. Η μέτρηση αυτή δεν περιλαμβάνει το αλουμίνιο του πλαισίου. Ο σταθμισμένος δείκτης μείωσης ήχου του μονού γυαλιού είναι Rw(C,Ctr) = 32(-1, -2)dB.

3.4 Θεωρητική πρόβλεψη της απώλειας εισαγωγής (insertion loss) του συστήματος περσίδων.

Το λογισμικό TROX Easy Product Finder χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της απώλειας εισαγωγής των ορθογώνιων διαχωριστικών σιγαστήρων. Η απώλεια εισαγωγής δοκιμάστηκε σύμφωνα με το πρότυπο ISO 7235:2003, "Acoustics — Laboratory measurement procedures for ducted silencers and air-terminal units — Insertion loss, flow noise, and total pressure loss."

Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει την πρόβλεψη της απώλειας εισαγωγής και τον φαινομενικό δείκτη ηχομείωσης της δομής των διαχωριστικών σιγαστήρων.

Πίνακας 3.1 Πρόβλεψη απώλειας εισαγωγής και υπολογισμός σταθμισμένου δείκτη μείωσης ήχου για το σύστημα περσίδων.

| Συχνότητα (Hz) | Πρόβλεψη της απώλειας εισαγωγής (dBA) | Φαινομενικός δείκτης μείωσης ήχου R'45º(dBA) |
| --- | --- | --- |
| 63 | 4 | 4 |
| 125 | 7 | 5 |
| 250 | 9 | 12 |
| 500 | 11 | 15 |
| 1000 | 19 | 14 |
| 2000 | 22 | 14 |
| 4000 | 18 | 16 |

- Συμπεράσματα

Το πρώτο μέρος του πειράματος μέτρησε και αξιολόγησε τον φαινομενικό δείκτη μείωσης θορύβου του στοιχείου του παραθύρου. Τα αποτελέσματα του σταθμισμένου φαινομενικού δείκτη μείωσης θορύβου έδειξαν ότι η τιμή R'45o,w για το στοιχείο του παραθύρου είναι 22dB (-0.2,-0.5). Το  σύστημα αλουμινίου και παραθύρου αποδίδει εξαιρετικά καλά στα 5000Hz, με τιμή μείωσης θορύβου στα 30dB. Στις συχνότητες 250Hz, 400Hz, 800Hz και 1600Hz, παρατηρείται σημαντική πτώση στην τιμή – με τις αντίστοιχες τιμές να είναι 20.7dB, 19.5dB, 18.5dB και 19.7dB, αντίστοιχα. Παρατηρήθηκε ότι η θεωρητική πρόβλεψη του δείκτη μείωσης ήχου ήταν 9dB μεγαλύτερη από τον μετρούμενο φαινομενικό δείκτη μείωσης ήχου του συνολικού συστήματος αλουμινίου και γυαλιού.

Το δεύτερο μέρος του πειράματος μέτρησε και αξιολόγησε τον φαινομενικό δείκτη μείωσης θορύβου του στοιχείου του παραθύρου σε συνδυασμό με το σύστημα των ακουστικών περσίδων. Τα αποτελέσματα του σταθμισμένου φαινομενικού δείκτη μείωσης θορύβου έδειξαν ότι για το στοιχείο του παραθύρου και των ακουστικών περσίδων, η τιμή R'45o,w είναι 30dB (-1.8,-3.9). Ο συνδυασμός του στοιχείου του παραθύρου και των περσίδων λειτουργεί εξαιρετικά καλά στις μεσαίες και υψηλές συχνότητες, με τιμές μεγαλύτερες από 29dB μεταξύ 400Hz έως 5000Hz, με εξαίρεση στα 2500Hz, με τιμή 23dB. Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα πριν και μετά την τοποθέτηση του στοιχείου των ακουστικών περσίδων, παρατηρήθηκε μείωση του φαινομενικού δείκτη μείωσης θορύβου στα 100Hz και 125Hz. Καταγράφηκε μείωση των 9.5dB στα 100Hz και 4.6dB στα 125Hz.

Το τρίτο μέρος του πειράματος μέτρησε και αξιολόγησε τον φαινομενικό δείκτη μείωσης θορύβου των ακουστικών  περσίδων χωρίς το στοιχείο του παραθύρου. Τα αποτελέσματα του σταθμισμένου φαινομενικού δείκτη μείωσης θορύβου έδειξαν ότι για το στοιχείο των ακουστικών περσίδων η τιμή R'45o,w είναι 14dB (-0.7, -1.7). Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το σύστημα λειτουργεί καλά στις μεσαίες και υψηλές συχνότητες. Στην περιοχή από 315Hz έως 500Hz και στις συχνότητες 1250Hz και 2000Hz, ο φαινομενικός

δείκτης μείωσης θορύβου είναι μεγαλύτερος από 15dB(A). Στα 100Hz, ωστόσο, ο φαινομενικός δείκτης μείωσης θορύβου είναι μηδενικός.

Επιπρόσθετα, παρατηρήθηκε ότι η θεωρητική πρόβλεψη της απώλειας εισαγωγής (insertion loss) του συστήματος περσίδων δεν αντιστοιχεί στις μετρηθείσες τιμές του σταθμισμένου φαινομενικού δείκτη  μείωσης θορύβου. Παρατηρήθηκε ότι στα 63Hz, οι δύο τιμές είναι ίδιες: 4dB(A). Από τα 125Hz έως τα 2000Hz, παρατηρήθηκε ότι η διαφορά μεταξύ των τιμών αυξάνεται – ενώ στα 2000Hz, υπάρχει διαφορά 8dB(A).Αυτή η διαφορά ήταν αναμενόμενη, καθώς ο πρακτικός δείκτης ηχομείωσης του συστήματος περσίδων έχει διαφορετικά αποτελέσματα όταν μετράτε επί τόπου, σε σύγκριση με τις θεωρητικές προβλέψεις. Η διαφορά τιμής (θεωρητική-μετρημένη) οφείλεται πιθανότατα στην παράπλευρη μετάδοση και ατελή κατασκευή κατά την εγκατάσταση [16]. Ένας επιπρόσθετος λόγος ήταν ότι (για υπολογιστικούς σκοπούς) υποτέθηκε ότι ο χρόνος αντήχησης και η ισοδύναμη επιφάνεια ηχοαπορρόφησης στο δωμάτιο υποδοχής ήταν ίσα με αυτά που εφαρμόστηκαν στις περιπτώσεις όπου το στοιχείο του παραθύρου ήταν κλειστό.

Από τις τρεις περιπτώσεις που έχουν μελετηθεί, οι περσίδες σε συνδυασμό με το στοιχείο του παραθύρου προσφέρουν τα καλύτερα αποτελέσματα του φαινομενικού δείκτη μείωσης θορύβου. Συγκεκριμένα, στις φασματικές περιοχές από 250Hz έως 2000Hz και από 3150Hz έως 5000Hz. Κατά τη σύγκριση των τριών περιπτώσεων, η πτώση της καμπύλης στα 100Hz και 25000Hz θυμίζει την φασματική καμπύλη της ιδανικής μεταβολής του δείκτη μείωσης θορύβου για ένα μόνο διαχωριστικό [17][18].

Οι μετρήσεις επιπέδου πίεσης ήχου πραγματοποιήθηκαν (για να εξεταστεί η διαφορά επιπέδου πίεσης ήχου και για τις τρεις περιπτώσεις) χρησιμοποιώντας δύο μικρόφωνα, εντός και εκτός γραφείου, χρησιμοποιώντας τον θόρυβο της κυκλοφορίας ως πηγή θορύβου. Καθώς παρατηρούμε την περίπτωση των στοιχείων του παραθύρου και των περσίδων, η σημαντική διαφορά πίεσης ήχου παρουσιάζεται στα 100Hz και 630Hz, με προσεγγιστική τιμή τα 10dB(A). Στα 80Hz και από 200Hz έως 250Hz, η συγκεκριμένη διαφορά ήταν μηδέν. Στην περίπτωση των ακουστικών περσίδων χωρίς το στοιχείο του παραθύρου, η μεγαλύτερη διαφορά επιπέδου πίεσης ήχου παρατηρείται στις μεσαίες και υψηλές συχνότητες, με την υψηλότερη να είναι στα 500Hz, με αντίστοιχη τιμή 20dB(A).

Εν κατακλείδι, τα αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν τη σημαντική αποδοτικότητα του ακουστικού συστήματος περσίδων στις μεσαίες και υψηλές συχνότητες, για τις περιπτώσεις με και χωρίς το στοιχείο του παραθύρου.

- Βιβλιογραφία

[1]	R. Paradis, “Acoustic Comfort | WBDG - Whole Building Design Guide,” 2022. https://www.wbdg.org/resources/acoustic-comfort (accessed Oct. 02, 2023).

[2]	D. Ouis, “Annoyance from road traffic noise: A review,” J Environ Psychol, vol. 21, no. 1, pp. 101–120, 2001, doi: 10.1006/jevp.2000.0187.

[3]	J. Goins, C. Chun, H. Zhang, and Y. Yom, “User perspectives on outdoor noise in open-plan offices with operable windows,” 2012, [Online]. Available: http://escholarship.org/uc/item/2z68w7nr

[4]	O. Seppänen, W. J. Fisk, and Q. H. Lei, “Effect of temperature on  task performance  in office environment,” 2006.

[5]	S. K. Tang, “A review on natural ventilation-enabling façade noise control devices for congested high-rise cities,” Applied Sciences (Switzerland), vol. 7, no. 2. MDPI AG, 2017. doi: 10.3390/app7020175.

[6]	C. Díaz, A. Díaz, and M. A. Navacerrada, “An experimental study on the effect of rolling shutters on the field measurements of airborne sound insulation of façades,” Applied Acoustics, vol. 74, no. 1, pp. 134–140, Jan. 2013, doi: 10.1016/j.apacoust.2012.07.001.

[7]	R. Otani, T. Asakura, and S. Sakamoto, “Numerical analysis and experiment on noise shielding effects of eaves/louvers attached on building facade,” 2009.

[8]	S. Secchi, “Nuove applicazioni di elementi in laterizio fonoassorbente Monitoraggio degli effetti ambientali della costruzione del MOSE nella laguna di Venezia (Italia) View project Acoustic effects on building facades of external shading devices View project,” 2014. [Online]. Available: https://www.researchgate.net/publication/261282767

[9] N. Z. Martello, P. Fausti, A. Santoni, and S. Secchi, “The use of sound absorbing shading systems for the attenuation of noise on building façades. An experimental investigation,” Buildings, vol. 5, no. 4, pp. 1346–1360, 2015, doi: 10.3390/buildings5041346.

[10]	S. Kumar and H. P. Lee, “Recent advances in acoustic metamaterials for simultaneous sound attenuation and air ventilation performances,” Crystals, vol. 10, no. 8. MDPI AG, pp. 1–22, Aug. 01, 2020. doi: 10.3390/cryst10080686.

[11]	P. Fausti, S. Secchi, and N. Zuccherini Martello, “The use of façade sun shading systems for the reduction of indoor and outdoor sound pressure levels,” Building Acoustics, vol. 26, no. 3, pp. 181–206, Sep. 2019, doi: 10.1177/1351010X19863577.

[12]	E. B. Viveiros, B. M. Gibbs, and S. N. Y. Gerges, “Measurement of sound insulation of acoustic louvres by an impulse method,” Applied Acoustics, vol. 63, no. 12, pp. 1301–1313, Dec. 2002, doi: 10.1016/S0003-682X(02)00049-X.

[13]	British Standard. ISO 16283-3, Field measurement of sound insulation in buildings and of building elements Part 3: Façade sound insulation. 2016.

[14]	British Standard. ISO 3382-2, “Measurement of room acoustic parameters, Part 2: Reverberation time in ordinary rooms.” 2008.

[15]	ANC, “Measurement Of Sound Levels In Buildings Version 1.0,” 2020.

[16]	C. Asensio, J. A. Trujillo, and G. Arcas, “Analysis of the effects of uneven sound coverage over a facade during a sound insulation test according to the international standard ISO 16283-3,” Applied Acoustics, vol. 130, pp. 52–62, Jan. 2018, doi: 10.1016/j.apacoust.2017.09.006.

[17] Institute of Acoustics (IOA), “Building Acoustics Distance Learning Notes,” 2022. https://classroom.ioa.org.uk (accessed Oct. 02, 2023).

[18]	Institute of Acoustics (IOA), “General Principles of Acoustics Unit 6 Sound Insulation Distance Learning Notes,” 2022. https://classroom.ioa.org.uk (accessed Oct. 02, 2023).