Στοχευμένη Ενεργή Ακύρωση Θορύβου με Μετρικές Ενόχλησης

Παναγιώτης Ζάχος1,*, Γιώργος Μοιράγιας1, Παναγιώτης Χατζηαντωνίου1, Ιωάννης Μουρτζόπουλος1

1Audio & Acoustic Technology Group, Wire Communications Laboratory Electrical & Computer Engineering Dep. University of Patras, 26500, Patras, Greece

*p_zachos@ac.upatras.gr

### ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην εργασία προτείνεται ένα νέο σύστημα ANC για ακουστικά που βασίζεται στη εξασθένιση πηγών που θεωρούνται ιδιαίτερα ενοχλητικές από τους ακροατές. Αρχικά διαμορφώνεται μια νέα μετρική disturbance μέσω μιας υποκειμενικής αξιολόγησης η οποία, καθοδηγεί το προτεινόμενο σύστημα ANC αναλύοντας την ακουστική σκηνή μέσω ενός μοντέλου μηχανικής μάθησης και οδηγεί έναν διαμορφωτής δέσμης στην πηγή που θεωρείται η πιο ενοχλητική. Ο διαμορφωτής δέσμης, οδηγείται από μια συστοιχία μικροφώνων που σχηματίζεται από τα δύο ήδη υπάρχοντα μικρόφωνα αναφοράς που βρίσκονται στο εξωτερικό περίβλημα των ακουστικών και καθοδηγεί τον ANC controller ώστε να επιτευχθεί βελτιωμένη απόσβεση της κύριας ενοχλητικής πηγής, ενώ παράλληλα εξασθενείται το πεδίο θορύβου υποβάθρου σε αποδεκτά επίπεδα.

Targeted Beamforming Active Noise Control Based on Disturbance Metrics

### ABSTRACT

In this paper, a novel ANC scheme for headphones is proposed based on the attenuation of sources that are considered particularly annoying by listeners. First, a disturbance metric, formulated through a subjective evaluation, guides the proposed ANC system by analyzing the acoustic scene through a machine learning model and drives a beamformer to the source that is considered the most disturbing. The beamformer, driven by a microphone array formed by the two existing reference microphones located in the outer casing of the headset, guides the ANC controller to achieve improved attenuation of the main disturbing source while attenuating the background noise field to acceptable levels.

## Εισαγωγή

Παρόλο που η τεχνολογία ANC υπάρχει εδώ και πολλές δεκαετίες, εφαρμόστηκε σχετικά πρόσφατα σε ακουστικά, τα οποία είναι οι πιο δημοφιλείς προσωπικές συσκευές ακρόασης. Οι πιο διαδεδομένες εφαρμογές ANC χρησιμοποιούν τον αλγόριθμο Filtered-x Least Mean Squares (FxLMS) λόγω των σημαντικών πλεονεκτημάτων του. Ένα κοινό μεταξύ αυτών των εφαρμογών είναι ότι αγνοούν τη χωρική ευαισθησία των συστημάτων ANC.

Μια νέα προσέγγιση στοχευμένης ακύρωσης θορύβου (TBANC) που εξασθενεί συγκεκριμένες ενοχλητικές πηγές σε μια ακουστική σκηνή, ενώ παράλληλα ελαττώνει το θόρυβο υποβάθρου σε αποδεκτά επίπεδα, προτείνεται στο [1], χρησιμοποιώντας έναν Διαμορφωτή Ζώνης στο πεδίο του χρόνου (TDBF).

Στην παρούσα εργασία προτείνεται μια επέκταση της προσέγγισης TBANC, η οποία συμβολίζεται ως TBANC-D, όπου εξετάζονται σενάρια πολλαπλών πηγών παρουσία διάχυτου θορύβου. Η προτεινόμενη TBANC-D είναι σε θέση να λειτουργήσει σε σκηνές όπου δεν υπάρχει καμία, μία ή πολλαπλές πηγές. Στην περίπτωση πολλαπλών πηγών, μια μοναδική πηγή που θεωρείται εξαιρετικά ενοχλητική, καθοδηγούμενη από μια νέα μετρική Disturbance που καθορίζει τη ενόχληση που προκαλείται από διαφορετικούς θορύβους σε ένα σύνθετο ηχητικό πεδίο, εξασθενείται εντονότερα.

# Μέθοδος

Το ANC που προτείνεται σε αυτή την εργασία βασίζεται στην υπόθεση ότι όταν ένας ακροατής βρίσκεται σε ένα σύνθετο ηχητικό πεδίο, μπορεί να υπάρχει μια συγκεκριμένη πηγή που είναι ιδιαίτερα ενοχλητική και συνεπώς συνδέεται με υψηλότερη μετρική Disturbance, η οποία στο εξής αναφέρεται ως κύρια πηγή θορύβου. Στην πράξη η παρουσία μιας τέτοιας πηγής μπορεί να ανιχνευθεί με έναν απλό ανιχνευτή διαφορικής ενέργειας, δηλαδή όταν η στάθμη του θορύβου από ένα μικρόφωνο υπερβαίνει ένα προκαθορισμένο κατώφλι, όπως περιγράφεται στην [1].

O ελεγκτής ANC επικεντρώνεται στην εξασθένιση της κύριας πηγής θορύβου. Για να επιτευχθεί η εξασθένηση του ηχητικού πεδίου με ιδιαίτερη έμφαση στην πρωτεύουσα πηγή θορύβου, επιλέγεται ως βάση ο ελεγκτής πολλαπλών αναφορών (MRFANC) [2] και επεκτείνεται με τη χρήση ενός beamformer, που στην παρούσα εργασία υλοποιείται με τη μορφή ενός απλού TDBF.

Μια επισκόπηση του προτεινόμενου συστήματος ΤΒΑNC-D παρουσιάζεται στο Σχήμα 1.1, με τα σήματα που καταγράφονται από το αριστερό και το δεξί μικρόφωνο να χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή των χαρακτηριστικών, τα οποία στη συνέχεια τροφοδοτούνται στο μοντέλο Ανίχνευσης Ηχητικών Γεγονότων και Εντοπισμού Πηγών (SELD). Το μοντέλο SELD εξάγει κατανομές, οι οποίες δείχνουν ποιες κατηγορίες πηγών είναι ενεργές στην τρέχουσα σκηνή, καθώς και τις εκτιμήσεις κατεύθυνσης άφιξης (DOAE), οι οποίες δείχνουν την κατεύθυνση άφιξης κάθε πηγής. Στη συνέχεια, το σύστημα Disturbance, δεδομένων των εκτιμήσεων SED και DOA, τελικά εξάγει την DOA της κύριας ενοχλητικής πηγής p.

Σχήμα 1.1 Επισκόπηση συστήματος TBANC-D.

## 1.1 Διατύπωση προβλήματος

Συνήθως ένας χρήστης ακουστικών βρίσκεται μέσα σε ένα σύνθετο ηχητικό πεδίο που αποτελείται από διάχυτο, χωρικά λευκό θόρυβο, μαζί με μια κύρια πηγή θορύβου που εκπέμπει ένα ιδιαίτερα ενοχλητικό για τον ακροατή σήμα pn και μια λιγότερο ενοχλητική δευτερεύουσα πηγή θορύβου sn, όπως φαίνεται στο Σχήμα 1.2. Σε ένα τέτοιο σενάριο, το δεξί αυτί που βρίσκεται πλησιέστερα στην πρωτεύουσα πηγή θορύβου θεωρείται ότι είναι το Καλό-Αυτί με την έννοια ότι η ενέργεια των pn και sn είναι σημαντικά μεγαλύτερη στο σήμα που καταγράφεται από το αντίστοιχο μικρόφωνο αναφοράς.

Σχήμα 1.2 Σχηματική αναπαράσταση προβλήματος. Η πρωτεύουσα πηγή pn με κόκκινο ηχείο ενώ η δευτερεύουσα πηγή sn με μπλε. Οι ευρυζωνικές πηγές λευκού θορύβου φαίνονται με γκρι βέλη.

Τα σήματα που καταγράφονται από τα μικρόφωνα αναφοράς mLn και mRn, επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από το φαινόμενο σκίασης του κεφαλιού. Δεδομένου ότι η ακουστική σκίαση εξαρτάται από τη γωνία πρόσπτωσης της πηγής [3] μπορεί να υπολογιστεί ως η σχετική συνάρτηση μεταφοράς μεταξύ των 2 καναλιών της συνάρτησης μεταφοράς που σχετίζεται με το κεφάλι (HRTF) ως εξής

| HSω,θ=HRTFBEω,θHRTFGEω,θ | (1.1) |
| --- | --- |

Ο θόρυβος που καταγράφεται από το μικρόφωνο αναφοράς στην πλευρά του καλού αυτιού λόγω μιας πηγής θορύβου που εκπέμπει σήμα ξn θεωρείται ότι φτάνει ως έχει με απλή καθυστέρηση, ενώ ο θόρυβος που καταγράφεται από το μικρόφωνο στην πλευρά του κακού αυτιού επηρεάζεται από το αντίστοιχο φίλτρο σκιάς κεφαλής που υπολογίζεται από την Εξ. (1.1). Τα σήματα δίνονται από

| mGEn=ξn-N mBEn=mGEn*HSω,θ | (1.2) |
| --- | --- |

όπου mGE και mBE συμβολίζουν τα σήματα που καταγράφονται από το καλό αυτί και το κακό αυτί αντίστοιχα, ξn-N συμβολίζει μια πηγή θορύβου τοποθετημένη σε γωνία θ στο οριζόντιο επίπεδο που φθάνει με καθυστέρηση N λόγω της απόστασής της από το καλό αυτί. Ανάλογα με τη γωνία θ της πηγής θορύβου, το ρόλο του Καλού Αυτιού αναλαμβάνει το δεξί αυτί για -180o≤θ≤0o ή το αριστερό αυτί για 180o<θ<0o όπου στις 0o, βρίσκεται ακριβώς μπροστά από τον ακροατή και με το θ να αυξάνεται αριστερόστροφα.

  - Σύστημα Disturbance

Σκοπός του συστήματος Disturbance είναι να προσδιορίσει ποιο από τα ενεργά ηχητικά γεγονότα αντιστοιχεί στην κύρια πηγή θορύβου σε κάθε σενάριο, με βάση τις αντίστοιχες μετρικές Disturbance που αξιολογούνται από τους αξιολογητές μέσω μιας δοκιμής ακρόασης, και στη συνέχεια να παρέχει στο TBANC τη γωνία της κύριας πηγής θορύβου p. Στην υποκειμενική αξιολόγηση συμμετείχαν 24 άτομα, οι οποίοι αυτοαναφέρθηκαν ως ακροατές με φυσιολογική ακοή. Για το πείραμα επιλέχθηκαν τρία αποσπάσματα θορύβου από κάθε μονοφωνική ηχογράφηση που περιγράφεται στην Ενότητα 1.3 με διάρκεια 10 δευτερολέπτων, τα οποία κανονικοποιήθηκαν ως προς το Loudness στα -22 LUFS. Κάθε ένα από τα 9 δείγματα θορύβου αναπαράχθηκε μέσω ακουστικών και οι αξιολογητές κλήθηκαν να καταγράψουν το επίπεδο ενόχλησης, το οποίο αντιστοιχεί στη μετρική Disturbance κάθε δείγματος θορύβου μέσω μιας διαδικασίας πολλαπλών ερεθισμάτων, απαντώντας στην ερώτηση «Πόσο ενοχλητικό είναι κάθε δείγμα θορύβου;». Για την αξιολόγηση της ενόχλησης χρησιμοποιήθηκε μια 9-βάθμια διαφορική κλίμακα [4], με το ανώτερο όριο να αντιπροσωπεύει υψηλή ενόχληση, ενώ το κατώτερο όριο να αντιπροσωπεύει χαμηλή ενόχληση.

1.3  Χαρακτηριστικά εισόδου

Το Spatial Cue-Augmented Log-Spectrogram for Polyphonic SELD (SALSA) [5] χρησιμοποιήθηκε σε αυτή την εργασία λόγω της υψηλής απόδοσης που πέτυχαν τα μοντέλα SELD στον διαγωνισμό DCASE 2022 χρησιμοποιώντας το SALSA για καταγραφές μικροφώνων, όπως συμβαίνει και στην παρούσα εργασία, όπου πρέπει να ανιχνευθούν και να εντοπιστούν οι πηγές μέσω της χρήσης σημάτων που καταγράφονται από τα αριστερά και δεξιά μικρόφωνα αναφοράς mGE και mBE. Το SALSA αποτελείται από λογαριθμικά φασματογραφήματα από τα M μικρόφωνα αναφοράς και τις κανονικοποιημένες κατά συχνότητα διαφορές φάσης μεταξύ των καναλιών M-1.

  - Βάση Δεδομένων

Οι χωροθετημένες ηχογραφήσεις αποτελούνταν από δύο ταυτόχρονα ενεργές πηγές από τη βάση δεδομένων DEMAND [6], η καθεμία τοποθετημένη σε διαφορετική γωνία στο δεξιό οριζόντιο ημιεπίπεδο. Για 3 διαφορετικά είδη σκηνών (καφέ, κυκλοφοριακή κίνηση, σταθμός μετρό) προκύπτουν δεδομένα διάρκειας 36 ωρών για την εκπαίδευση και 12 ωρών για την φάση test. Οι καταγραφές αυτές είναι δειγματοληπτημένες στα 24kHz. Εφαρμόστηκαν 2 τεχνικές επαύξησης δεδομένων κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης: Random-Cutout (RC) και Frequency Shifting (FS). Στο RC αφαιρούνται τυχαία τμήματα των φασματογραφημάτων ενώ στο FS τα χαρακτηριστικά εισόδου μετατοπίστηκαν τυχαία προς τα πάνω ή προς τα κάτω κατά έως και 10 μπάντες.

  - Νευρωνικό Δίκτυο

Το δίκτυο CRNN που χρησιμοποιείται στην παρούσα εργασία βασίζεται στο δίκτυο SELD που χρησιμοποιείται στο [5], τροποποιημένο ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της παρούσας εργασίας, φαίνεται στο Σχήμα 1.3.

Το δίκτυο SELD αποτελείται από ένα encoder μπλοκ, ο κλάδος SED είναι υλοποιείται ως ταξινομητής πολλαπλών κατηγοριών με πολλαπλές ετικέτες, ενώ ο κλάδος DOAE υλοποιείται ως πρόβλημα παλινδρόμησης.

Σχήμα 1.3 Block Διάγραμμα του δικτύου SELD.

## Targeted ANC με διαμορφωτή ζώνης

Το μπλοκ διάγραμμα για τον ελεγκτή στο δεξί ακουστικό του TBANC που ενσωματώνει το προτεινόμενο σύστημα διαμόρφωσης δέσμης παρουσιάζεται στο Σχήμα 1.4. Το σήμα που τροφοδοτείται στο ηχείο ελέγχου μπορεί να εκφραστεί ως το άθροισμα των σημάτων ελέγχου που παράγονται από το φιλτράρισμα τόσο του αριστερού όσο και του δεξιού σήματος αναφοράς mR και mL αντίστοιχα. Το σήμα που οδηγεί το δεξιό μεγάφωνο δίνεται από τη σχέση

| yR'n=yRRn+yLRn = wRRn*BFon+wRLn*mLn | (1.3) |
| --- | --- |

όπου * υποδηλώνει συνέλιξη, BFon είναι η έξοδος του διαμορφωτή δέσμης, που οδηγεί το προσαρμοστικό φίλτρο wRR, wRR και wRL είναι τα βάρη των προσαρμοστικών φίλτρων ελέγχου, με wRR να αντιστοιχεί στο φίλτρο του οποίου η είσοδος προέρχεται από το δεξί μικρόφωνο αναφοράς και wRL να αντιστοιχεί στο φίλτρο του οποίου η είσοδος προέρχεται από το αριστερό μικρόφωνο αναφοράς και χρησιμοποιείται για την οδήγηση του αισθητήρα σφάλματος του δεξιού αυτιού.

Σχήμα 1.4 Επισκόπηση του προτεινόμενου ελεγκτή.

Η διαδικασία ενημέρωσης των βαρών του LMS μπορεί να εκφραστεί ως

| wR{R¦L}n+1=wR{R¦L}n+μeRnxR{R¦L}'nxR{R¦L}'n2 | (1.4) |
| --- | --- |

όπου μ είναι το βήμα, eRn είναι το σφάλμα που καταγράφεται στο δεξί μικρόφωνο σφάλματος, xR|Ln' είναι ο θόρυβος που καταγράφεται από το δεξί (ή αριστερό) μικρόφωνο αναφοράς, φιλτραρισμένος από το S'z. Το σφάλμα δίνεται από

| eRn=aRn+yR'n*SRn | (1.5) |
| --- | --- |

όπου aRn είναι ο θόρυβος περιβάλλοντος που φτάνει στο αριστερό μικρόφωνο σφάλματος και εξασθενείται από το κέλυφος των ακουστικών, yR'n είναι το σήμα ελέγχου που οδηγεί τον δεξιό οδηγό ακουστικών και SRn είναι η κρουστική απόκριση που αντιστοιχεί στο δεξί ακουστικό.

# Αποτελέσματα

## 2.1	Μετρική Disturbance

Μέσω του μη-παραμετρικού Friedman τεστ, διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις κατανομές των αξιολογήσεων ενόχλησης των τριών διαφορετικών τύπων θορύβου χ22,n=72=22.525,p< .145. Πραγματοποιήθηκαν Dunn tests κατά ζεύγη με διόρθωση Bonferroni και βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ του θορύβου της κυκλοφορίας και του θορύβου των καφετεριών p< .001 καθώς και του θορύβου της κυκλοφορίας και του θορύβου του σταθμού του μετρό p< .001. Δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ του θορύβου στο καφέ και του σταθμού μετρό (p< .145). Επομένως, υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι ο κυκλοφοριακός θόρυβος έχει υψηλότερη μετρική διαταραχής σε σύγκριση με τον θόρυβο του σταθμού του μετρό και του καφέ, ενώ δεν μπορεί να γίνει καμία δήλωση για την αξιολογούμενη μετρική διαταραχής του θορύβου του καφέ σε σύγκριση με τον θόρυβο του σταθμού του μετρό.

## 2.2 Ανίχνευση Συμβάντος και Εντοπισμός Γωνίας Άφιξης

Τα αποτελέσματα για την ανίχνευση ακουστικών γεγονότων (SED) παρουσιάζονται στον Πίνακα 1, και δείχνουν ότι η προτεινόμενη μέθοδος επιτυγχάνει υψηλό Precision και Recall για όλες τις κλάσεις.

Πίνακας 1 Αποτελέσματα ταξινόμησης SED.

|  | Precision | Recall | F1-Score |
| --- | --- | --- | --- |
| Καφέ | 0.73 | 0.93 | 0.82 |
| Κίνηση | 0.91 | 0.78 | 0.84 |
| Σταθμός Μετρό | 0.82 | 0.96 | 0.89 |
| Μ.Ο. | 0.82 | 0.89 | 0.85 |

Τα αποτελέσματα σχετικά με το επιτευχθέν Μέσο Απόλυτο Σφάλμα (MAE) που σχετίζεται με την εκτίμηση της γωνίας άφιξης παρουσιάζονται στο Σχήμα 2.1 για τις 3 διαφορετικές περιπτώσεις SNR που αξιολογήθηκαν. Η προτεινόμενη μέθοδος επιτυγχάνει χαμηλό MAE για όλες τις κλάσεις, με συνολικό μέσο MAE 0.34∘. Το μέσο MAE που επιτεύχθηκε για τις κλάσεις καφέ, κίνηση και σταθμός μετρό ήταν 0.72∘,0.20∘,0.08∘ αντίστοιχα.

## 2.4 Ταχύτητα Σύγκλισης και Σταθερή Κατάσταση

Η ταχύτητα σύγκλισης του αλγορίθμου επηρεάζεται αρνητικά λόγω των 2 διαφορετικών σημάτων που χρησιμοποιούνται, όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.3 με το προτεινόμενο TBANC να συγκλίνει μετά από ~2.5s σε σύγκριση με τον αρχικό αλγόριθμο που συγκλίνει μετά από ~1.3s. Τα αποτελέσματα της προτεινόμενης προσέγγισης TBANC-D στη σταθερή κατάσταση φαίνονται στο Σχήμα 2.1 όπου παρατηρείται σημαντική βελτίωση από, έως και 20 dB, στην περιοχή 3-5 kHz.

Σχήμα 2.1 Φάσματα συχνότητας (Μπλε): Παθητική ακύρωση ακουστικού, (Κόκκινο): Προτεινόμενη μέθοδος, (Κίτρινο): Baseline.

# Συμπεράσματα

Στην παρούσα εργασία προτείνεται η TBANC-D, μια νέα προσέγγιση ANC η οποία χρησιμοποιεί τη μετρική Disturbance προκειμένου να κατευθύνει έναν διαμορφωτή δέσμης στην κύρια πηγή ενόχλησης χρησιμοποιώντας ένα νευρωνικό δίκτυο SELD. Η απόδοση του συστήματος αξιολογήθηκε μέσω της προσομοίωσης ενός διάχυτου ηχητικού πεδίου παρουσία έως και 2 πηγών θορύβου. Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκαν τα Precision, Recall και F1-Score για να μετρηθεί η απόδοση του συστήματος SED και το MAE του συστήματος DOAE, με τα δύο να επιτυγχάνουν υψηλές επιδόσεις στις αντίστοιχες εργασίες τους με το μέσο F1-Score να είναι 0.85 και το μέσο MAE να είναι 0.33o.

| Σχήμα 1.2 MAE για την παλινδρόμηση DOA των διαφορετικών κλάσεων. (a): Καφέ, (b): Κίνηση, (c): Σταθμός Μετρό. | Σχήμα 1.3 Σήμα σφάλματος που μετριέται στο εσωτερικό του δεξιού ακουστικού. (Μπλε): Προτεινόμενη μέθοδος, (Κόκκινο): Baseline. |
| --- | --- |

Η συνιστώσα TBANC αξιολογήθηκε σε σχέση με την εξασθένηση του θορύβου σταθερής κατάστασης, καθώς και από την άποψη της ταχύτητας σύγκλισης σε σύγκριση με την καθιερωμένη προσέγγιση MRFANC, με την προτεινόμενη προσέγγιση TBANC να επιτυγχάνει βελτίωση έως και 20dB στην περιοχή 3-5 kHz, η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική δεδομένου ότι οι ακροατές έχουν σημαντικά αυξημένη ευαισθησία σε αυτή την περιοχή.

# Αναφορές

[1]	P. Zachos and J. Mourjopoulos, “Beamforming Headphone ANC for Targeted Noise Attenuation,” Audio Eng. Soc. Conv. 154, May 2023.

[2]	J. Cheer, V. Patel, and S. Fontana, “The application of a multi-reference control strategy to noise cancelling headphones,” J. Acoust. Soc. Am., vol. 145, no. 5, pp. 3095–3103, May 2019, doi: 10.1121/1.5109394.

[3]	C. Oberzut and L. Olson, “Directionality and the head-shadow effect,” Hear. J., vol. 56, no. 4, pp. 56–58, 2003.

[4]	N. Zacharov, Sensory evaluation of sound. CRC Press, 2018.

[5]	T. N. T. Nguyen, D. L. Jones, K. N. Watcharasupat, H. Phan, and W.-S. Gan, “SALSA-Lite: A Fast and Effective Feature for Polyphonic Sound Event Localization and Detection with Microphone Arrays,” in ICASSP 2022 - 2022 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP), May 2022, pp. 716–720. doi: 10.1109/ICASSP43922.2022.9746132.

[6]	J. Thiemann, N. Ito, and E. Vincent, “DEMAND: a collection of multi-channel recordings of acoustic noise in diverse environments.” Zenodo, Jun. 2013. doi: 10.5281/zenodo.1227121.