Αξιολόγηση Υποκειμενικής Προτίμησης σε Ισοσταθμισμένα Ακουστικά Κεφαλής

| Παναγιώτης Ζάχος Υποψήφιος Διδάκτορας p_zachos@upnet.gr | Αναστάσιος Μπέλεσης Φοιτητής up1059335@upnet.gr | Ιωάννης Μουρτζόπουλος Καθηγητής mourjop@upatras.gr |
| --- | --- | --- |

### ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην παρούσα εργασία αξιολογείται με αντικειμενικά κριτήρια πλήθος ακουστικών κεφαλής από μία βάση δεδομένων ως προς την απόκριση συχνότητάς τους. Για την αξιολόγηση των ακουστικών γίνεται σύγκριση της απόκρισης τους με δύο αποκρίσεις-στόχους, την επίπεδη και τη Harman απόκριση. Στη συνέχεια διενεργούνται πειράματα υποκειμενικής αξιολόγησης μουσικών αποσπασμάτων με 4 διαφορετικά ακουστικά και 3 διακριτές ισοσταθμίσεις, με σκοπό τη διερεύνηση της επίδρασης της ισοστάθμισης στη βαθμολογία. Από τα αποτελέσματα της αντικειμενικής αξιολόγησης δεν προκύπτει σημαντικός συσχετισμός μεταξύ της τιμής αγοράς των ακουστικών και της εγγύτητάς της απόκρισής τους σε οποιαδήποτε από τις δύο αποκρίσεις-στόχους. Από τα αποτελέσματα των πειραμάτων υποκειμενικής αξιολόγησης προέκυψε στατιστικά σημαντική η επίδραση της ισοστάθμισης στη βαθμολογία των αποσπασμάτων για τα ακουστικά που χρησιμοποιήθηκαν.

# Subjective Evaluation of Preference of Equalized Headphones

### ABSTRACT

This paper evaluates over-ear headphones from a database with objective metrics regarding their frequency response. The evaluation is based on the differences between the frequency response of the headphones and two target responses. Subjective listening tests are then performed to evaluate musical excerpts played back through 4 different pairs of headphones with 3 discrete equalizations. The goal of these tests is to investigate the effect of equalization on the listeners’ rating. The results of the objective evaluation suggest no statistically significant correlation between headphone prices and the similarity of their responses to any of the target responses. The results of the subjective listening tests suggest a statistically significant effect of equalization on the listeners’ ratings for the headphones under test.

## Εισαγωγή

Στη σημερινή εποχή τα ακουστικά αποτελούν την κύρια συσκευή αναπαραγωγής μουσικής και άλλων ακουστικών μέσων. Η παγκόσμια αγορά ακουστικών αξιολογήθηκε στα $15.9B το 2020, με κάποιες εκτιμήσεις να φτάνουν τα $45.7B για το 2026[1]. Η ταχεία ανάπτυξη της αγοράς καθιστά αναγκαία την εδραίωση προτύπων σχεδιασμού, με απώτερο σκοπό τη συνεχή βελτίωσή της ακουστικής εμπειρίας των ακροατών.

Ένας βασικός παράγοντας που προσδιορίζει την ποιότητα ενός ζευγαριού ακουστικών είναι η απόκριση συχνότητάς του. Πέρα από  την επίπεδη απόκριση συχνότητας, που παραμένει απόκριση αναφοράς για ακουστικά που προορίζονται για επαγγελματική χρήση, τα τελευταία χρόνια έχει αναδειχθεί σε βιομηχανικό πρότυπο η καμπύλη Harman, η οποία προέκυψε ως ευρέως δημοφιλής μέσω υποκειμενικών αξιολογήσεων σε πληθώρα ερευνών. [2][6].

Η εργασία αυτή αρχικά αξιολογεί με αντικειμενικά κριτήρια 443 ακουστικά κεφαλής (over-ear headphones) από μια βάση δεδομένων ως προς την απόκριση συχνότητάς τους. Τα κριτήρια αυτά είναι το Μέσο Τετραγωνικό Σφάλμα, η Ρίζα Μέσου Τετραγωνικού Σφάλματος, η Φασματική Επιπεδότητα (Spectral Flatness) και η διακριτή απόσταση Fréchet. Θέτοντας ως αποκρίσεις-στόχους τη Harman και την επίπεδη απόκριση συχνότητας, υπολογίζονται τα παραπάνω κριτήρια μεταξύ των αποκρίσεων-στόχων και των αποκρίσεων των ακουστικών. Στη συνέχεια διενεργούνται πειράματα υποκειμενικής αξιολόγησης 5 μουσικών αποσπασμάτων χρησιμοποιώντας 4 διαφορετικά ακουστικά με 3 διακριτές ισοσταθμίσεις, βασισμένες στις αποκρίσεις-στόχους. Τα αποτελέσματα αναλύονται με στατιστικές μεθόδους ώστε να διερευνηθεί η επίδραση της ισοστάθμισης στην βαθμολογία.

Μέσω αντικειμενικής αξιολόγησης διερευνάται η σχέση ποιότητας-τιμής των ακουστικών σύμφωνα με τα παρόντα βιομηχανικά πρότυπα και η με βάση τα συμπεράσματα εξάγονται στατιστικά για την εκτιμηθέντα ακουστικά. Τα πειράματα υποκειμενικής αξιολόγησης αποσκοπούν στην διερεύνηση της προτίμησης των ακροατών ανάμεσα στις δύο προαναφερθείσες αποκρίσεις-στόχους και στην απόκριση συχνότητας των ακουστικών υπό δοκιμή.

## Μέθοδοι

  - Αποκρίσεις ακουστικών και καμπύλες στόχοι

Οι αποκρίσεις συχνότητας των ακουστικών που αξιολογήθηκαν με αντικειμενικά κριτήρια εξήχθησαν από το αποθετήριο AutoEQ [3]. Η επίπεδη απόκριση-στόχος υλοποιήθηκε με ένα IIR Butterworth 12ης τάξης με ζώνη διέλευσης [20Hz, 20KHz] και μοναδιαίο πλάτος. Τόσο οι αποκρίσεις της βάσης δεδομένων όσο και οι αποκρίσεις-στόχοι είχαν 4096 δείγματα, και συχνοτικό εύρος [0Hz, 22050Hz]. Καθώς η βάση δεδομένων δεν περιέχει πληροφορίες για την απόκριση φάσης των ακουστικών, προστέθηκε τεχνητά γραμμική απόκριση φάσης, η οποία μετασχηματίστηκε έπειτα σε ελάχιστης φάσης χρησιμοποιώντας τη μέθοδο cepstrum. Η απόκριση ελάχιστης φάσης εξασφαλίζει ευστάθεια στην περίπτωση σχεδίασης αντίστροφου φίλτρου. Στον Πίνακα 1.1 παρατίθενται τα μοντέλα των ακουστικών, οι τιμές αγοράς τους, καθώς και τα μουσικά αποσπάσματα με τα βασικά τους χαρακτηριστικά που χρησιμοποιήθηκαν στα πειράματα υποκειμενικής αξιολόγησης. Τα μονοφωνικά μουσικά αποσπάσματα, διάρκειας 10s, επιλέχθηκαν με βασικά κριτήρια την υψηλή ποιότητα ηχογράφησης και το εύρος των ήχων και του συχνοτικού περιεχομένου τους.

Πίνακας 1.1 Τα ακουστικά και τα μουσικά αποσπάσματα που χρησιμοποιήθηκαν στα πειράματα υποκειμενικής αξιολόγησης

| Ακουστικά |  |  | Μουσικά Αποσπάσματα |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Μοντέλο | Τιμή (USD) |  | Τίτλος/Καλλιτέχνης | Χαρακτηριστικά |
| AKG K240 Studio | 70 |  | Royalty Free 1 | Ηλεκτρονική, συνθεσάιζερ |
| Sennheiser HD 560S | 200 |  | Royalty Free 2 | Ποπ, ανδρικά φωνητικά |
| Sony WH1000-XM4 | 350 |  | Matilda Mother/Pink Floyd | Ροκ, ανδρικά φωνητικά, ηλεκτρική κιθάρα |
| Ultrasone PROline 750 | 400 |  | So What/ Miles Davis | Τζαζ, τρομπέτα, κοντραμπάσο |
|  |  |  | Metastaseis/Iannis Xenakis | Πειραματικό, θόρυβος, ορχηστρικό |

#### 1.1 Αντικειμενικά Κριτήρια

Για κάθε απόκριση συχνότητας Ru(k), n=4096 σημείων, όπου u ο δείκτης του μοντέλου των ακουστικών στη βάση δεδομένων με u =1,2,..,443 και κάθε απόκριση-στόχο Tv(k), όπου v={Επίπεδη, Harman} υπολογίστηκε ως εξής το Μέσο Τετραγωνικό Σφάλμα (MSE):

| MSEu,v=1nk=1nRuk-Tvk2 | (1.1) |
| --- | --- |

Η Ρίζα Μέσου Τετραγωνικού Σφάλματος (RMSE) δίνεται από:

| RMSEu,v=1nk=1nRuk-Tvk2 | (1.2) |
| --- | --- |

Για τον υπολογισμό της Φασματικής Επιπεδότητας (SF) απαιτείται ο μετασχηματισμός των αποκρίσεων συχνότητας Ru(k) και των αποκρίσεων-στόχων Tv(k) στις αντίστοιχες κρουστικές αποκρίσεις ru(k) και tv(k) ελαχίστης φάσης, επίσης n=4096 δειγμάτων και με συχνότητα δειγματοληψίας fs=44100Hz. Τότε το περιοδόγραμμα της διαφοράς du,v(k)=ruk-tv(k) θα δίνεται από τον τύπο:

| Pu,vf=Δtnk=1ndu,v(k)e-j2πfΔtk2, -12Δt<f< 12Δt | (1.3) |
| --- | --- |

όπου Δt το διάστημα δειγματοληψίας των κρουστικών αποκρίσεων. Το SF υπολογίζεται ως εξής:

| SFu,v=nk=1nPu,v(k)1nk=1nPu,v(k) | (1.4) |
| --- | --- |

Η διακριτή απόσταση Fréchet (dF) μεταξύ δύο πολυγωνικών καμπυλών P={p1,..,pn} και Q={q1,..,qm}, η οποία αποτελεί ένα κριτήριο ομοιότητας και απόστασης μεταξύ των καμπυλών αυτών, υπολογίζεται ως εξής:

| dFP,Q=minσmaxid(pi,qσi) | (1.5) |
| --- | --- |

όπου d η ευκλείδεια απόσταση μεταξύ δύο σημείων και σ μία διάσχιση των σημείων (σειρά ζευγών) τέτοια ώστε να αντιπροσωπεύει έναν συσχετισμό των δεικτών i της P προς την Q, διατηρώντας την μονοτονία (σ(i+1)≥σ(i)).

  - Κατηγοριοποίηση με βάση την τιμή

Θεωρώντας ότι η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ τιμής και αντικειμενικών κριτηρίων έχει αξία κυρίως για εμπορικά ακουστικά καθημερινής χρήσης, ελήφθησαν υπόψιν τα ακουστικά εκείνα των οποίων η τιμή δεν ξεπερνά τα 2000 USD. Το εύρος τιμών 0-2000 USD χωρίστηκε σε 10 ζώνες τιμών εύρους 200 USD. Έπειτα, για να εξασφαλιστεί η ισορροπία σε ό,τι αφορά την εκπροσώπηση των ζωνών, βρέθηκε η ζώνη τιμών με τη μικρότερη εκπροσώπηση, και αφαιρέθηκε με τυχαίο τρόπο από κάθε άλλη ζώνη κατάλληλο πλήθος ακουστικών ώστε ο τελικός αριθμός ακουστικών κάθε ζώνης να είναι ίσος με αυτόν της ολιγοπληθέστερης ζώνης.

Στα αποτελέσματα αυτού του εύρους τιμών έγινε γραμμική παλινδρόμηση και υπολογίστηκε η κλίση της ευθείας που προέκυψε στα διαγράμματα αντικειμενικών κριτηρίων-τιμής. Επίσης υπολογίστηκε ο συντελεστής συσχέτισης R μεταξύ της τιμής και των αντικειμενικών κριτηρίων. Η διαδικασία τυχαίας αφαίρεσης και υπολογισμού της κλίσης της ευθείας και του R επαναλήφθηκε 100 φορές και ελήφθη ο μέσος όρος και η τυπική απόκλιση. Στο Σχήμα 1.1 απεικονίζεται ένα παράδειγμα διαγράμματος από το οποίο υπολογίστηκαν οι προαναφερθέντες συντελεστές.

Σχήμα 1.1 Διάγραμμα αντικειμενικού κριτηρίου-τιμής με γραμμική παλινδρόμηση για υπολογισμό της κλίσης και του συντελεστή συσχέτισης

1.3  Προετοιμασία Πειραμάτων Υποκειμενικής Αξιολόγησης

Αρχικά μετρήθηκε η απόκριση συχνότητας των ακουστικών του πίνακα 1.1 με το ανδρείκελο GRAS 45BC KEMAR. Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή AutoEQ[4] προέκυψαν τα αντίστοιχα συνελικτικά FIR φίλτρα ισοστάθμισης για επίπεδη και Harman απόκριση στόχο, των οποίων η ορθή λειτουργία επιβεβαιώθηκε με εκ νέου μέτρηση των ακουστικών. Για κάθε μετρημένη ισοσταθμισμένη απόκριση και απόσπασμα ακολουθήθηκε η διαδικασία που περιγράφεται στο Σχήμα 1.2.

Σχήμα 1.2 Η διαδικασία ισοστάθμισης συχνότητας και έντασης των αποσπασμάτων ενόψει των πειραμάτων υποκειμενικής αξιολόγησης

Τελικά προέκυψαν τα 60 (4 ακουστικά x 3 ισοσταθμίσεις x 5 αποσπάσματα) ασυμπίεστα ηχητικά αρχεία συχνότητας δειγματοληψίας 44100Hz και ευκρίνειας 16bit/δείγμα.  Η ισοστάθμιση των ακουστικών υλοποιήθηκε προφιλτράροντας τα προς αναπαραγωγή αρχεία. Τελικά σε κάθε περίπτωση η αναπαραγωγή του ισοσταθμισμένου αποσπάσματος από τα ακουστικά προσομοιώνει επιτυχώς την αναπαραγωγή του ακατέργαστου αποσπάσματος από ισοσταθμισμένα ακουστικά, ενώ η ισοστάθμιση έντασης εξασφαλίζει ότι η συνολική αντιληπτή ένταση είναι -23 LUFS για όλα τα αρχεία.

1.4 Υποκειμενική Αξιολόγηση

Τα πειράματα υποκειμενικής αξιολόγησης υλοποιήθηκαν στο περιβάλλον webMUSHRA[5]. Οι 20 συμμετέχοντες, εκ των οποίων το 25% μπορούν να θεωρηθούν expert listeners, κλήθηκαν να βαθμολογήσουν στην κλίμακα [-100,100] όλους τους συνδυασμούς ακουστικών-ισοσταθμίσεων-αποσπασμάτων, δίνοντας έμφαση στις ακουστές διαφορές μεταξύ των ισοσταθμίσεων για δεδομένα ακουστικά και απόσπασμα. Σε κάθε σελίδα αξιολόγησης οι 3 εκδοχές κάθε αποσπάσματος ήταν τοποθετημένες σε τυχαία σειρά.

Στα αποτελέσματα των πειραμάτων έγινε στατιστική ανάλυση με τη μέθοδο Two-Way ANOVA with Repeated Measures για την διερεύνηση της επίδρασης της ισοστάθμισης στη βαθμολογία. Η post hoc ανάλυση που επιλέχθηκε για την ποσοτικοποίηση της επίδρασης ήταν η Tukey’s Honestly Significant Difference (HSD).

## Αποτελέσματα

2.1 Αποτελέσματα Αντικειμενικής Αξιολόγησης

Η σχετική συχνότητα εμφάνισης του RMSE ως προς τις αποκρίσεις στόχους, απεικονίζεται στο Σχήμα 2.1(α) , ενώ στο Σχήμα 2.1(β) απεικονίζεται η μέση τιμή του RMSE στο εύρος τιμών 100-2000 USD. Το RMSE παρουσιάζεται αντί των υπόλοιπων αντικειμενικών κριτηρίων στο Σχήμα 2.1, διότι ερμηνεύεται εύκολα, ενώ ταυτόχρονα είναι αντιπροσωπευτικό σε ότι αφορά τα συμπεράσματα που προκύπτουν και από τα υπόλοιπα αντικειμενικά κριτήρια.

Σχήμα 2.1(a) Η σχετική συχνότητα εμφάνισης του RMSE για επίπεδη και Harman απόκριση-στόχο στο πλήθος των ακουστικών της βάσης δεδομένων (β) Η μέση τιμή του RMSE για επίπεδη και Harman απόκριση-στόχο στο εύρος τιμών 100-2000 USD

Από τα σχήματα αυτά συνάγεται αφενός ότι η πλειονότητα των ακουστικών προσεγγίζει την Harman απόκριση περισσότερο από την επίπεδη, και αφετέρου ότι δεν φαίνεται να υπάρχει σημαντικός συσχετισμός μεταξύ της τιμής αγοράς ενός μοντέλου και της εγγύτητας της απόκρισής του σε οποιαδήποτε από τις δύο αποκρίσεις-στόχους. Στον Πίνακα 2.1 απεικονίζεται η μέση τιμή και η τυπική απόκλιση της κλίσης της ευθείας και του συντελεστή συσχέτισης R που αναφέρθηκαν στην ενότητα 1.2.

Πίνακας 2.1 Η μέση τιμή της κλίσης της γραμμικά προσαρμοσμένης ευθείας και του συντελεστή συσχέτισης των διαγραμμάτων αντικειμενικών κριτηρίων – τιμής αγοράς για επίπεδη και Harman απόκριση-στόχο

|  |  | MSE | RMSE | SFD | FD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Επίπεδη Απόκριση-Στόχος | Κλίση | -0.00018 ±0.0016 | -0.0001±0.0001 | 0±0 | -0.0061±0.0058 |
|  | R | -0.1162±0.1004 | -0.1072±0.0993 | 0.1822±0.0748 | -0.1072±0.0993 |
| Harman Απόκριση-Στόχος | Κλίση | 0.0002±0.0014 | 0±0.0001 | 0±0 | 0.0011±0.0061 |
|  | R | 0.0193±0.0951 | 0.018±0.0895 | 0.1705±0.0763 | 0.018±0.0895 |

Από τα δεδομένα αυτά φαίνεται ότι στο πλήθος των ακουστικών από 100-2000 USD δεν υπάρχει στατιστικά σημαντικός συσχετισμός μεταξύ της τιμής αγοράς τους και της εγγύτητας τους σε οποιαδήποτε από τις δύο αποκρίσεις-στόχους.

  - Αποτελέσματα Υποκειμενικής Αξιολόγησης

Από την ανάλυση ANOVA μεταξύ των συμμετεχόντων με ανεξάρτητες μεταβλητές τα ακουστικά, την ισοστάθμιση και το απόσπασμα και εξαρτημένη μεταβλητή τη βαθμολογία προέκυψε ως στατιστικά σημαντική η επίδραση της ισοστάθμισης (F=14.16, p≪.001). Από την post-hoc ανάλυση προέκυψε ότι οι συμμετέχοντες προτίμησαν την επίπεδη ισοστάθμιση κατά 9.16% περισσότερο σε σχέση με την   ισοστάθμιση Harman και κατά 7.23% περισσότερο σε σχέση με την μη-ισοστάθμιση. H επίδραση των ακουστικών στη βαθμολογία δεν προέκυψε ως στατιστικά σημαντική. Η επίδραση του αποσπάσματος στη βαθμολογία δεν προέκυψε στατιστικά σημαντική, με εξαίρεση το απόσπασμα «Metastaseis» το οποίο φάνηκε να επηρεάζει αρνητικά τη βαθμολογία. Το αποτέλεσμα αυτό είναι αναμενόμενο και οφείλεται στην ιδιαίτερα πειραματική φύση του αποσπάσματος αυτού.

## Συμπεράσματα

Το γεγονός ότι η τιμή των ακουστικών δεν συσχετίζεται με την εγγύτητα της απόκρισης τους στις δύο αποκρίσεις-στόχους καταδεικνύει ότι η απόκριση συχνότητας είναι μόνο ένας από τους παράγοντες που καθιστούν τα ακουστικά ποιοτικά ή μη. Η ποιότητα κατασκευής, η απόκριση φάσης, η συνολική αρμονική παραμόρφωση και η άνεση στη χρήση είναι μόνο κάποιοι από τους παράγοντες που ενδεχομένως ευθύνονται για τις διαφορές στην τιμή μεταξύ ακουστικών με παρόμοια απόκριση συχνότητας. Χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο κάποια μοντέλα ακουστικών να είναι υπερτιμημένα λόγω διαφημιστικών παραγόντων, η μελέτη της απόκρισης συχνότητας πλάτους δεν αρκεί για τη συνολική αξιολόγηση τους.

Τα αποτελέσματα των πειραμάτων υποκειμενικής αξιολόγησης φαίνεται να έρχονται σε αντιπαράθεση με ορισμένα πρότυπα της βιομηχανίας ακουστικών, στην οποία έχει εδραιωθεί η καμπύλη Harman ως επιθυμητή απόκριση-στόχος για ακουστική ευρείας κατανάλωσης τα τελευταία χρόνια, παρόλα αυτά είναι απαραίτητη περεταίρω διερεύνηση του προκειμένου με περισσότερα ακουστικά και αξιολογητές. Οι παράγοντες που δυνάμει επηρεάζουν την ποιότητα της ακροαματικής εμπειρίας είναι πολλοί και επομένως δεν μπορούν να γενικευθούν με ασφάλεια τα συμπεράσματα της παρούσης εργασίας. Η δυνατότητα εξατομίκευσης της ισοστάθμισης στη διαδικασία παραγωγής ακουστικών με βάση τις προτιμήσεις του χρήστη βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο και περιορίζεται σε ακριβά μοντέλα και επομένως αξίζει η διερεύνηση των «ιδανικών» αποκρίσεων συχνότητας σε μεγαλύτερη κλίμακα.

## Αναφορές

[1] S. E. Olive, “The Perception and Measurement of Headphone Sound Quality: What Do Listeners Prefer?,” Acoustics Today, vol. 18, no. 1, pp. 58–67, Spring 2022.

[2] oratory1990, “New measurements and results.” GitHub, AutoEQ. [Online]. Available: https://github.com/jaakkopasanen/AutoEq/tree/master/measurements/oratory1990/data/over-ear [3] S. E. Olive, T. Welti, and E. Mcmullin, “Listener preference for different headphone target response curves,” presented at the AES Convention, Audio Engineering Society, Jan. 2013, pp. 7–8.

[4] jaakkopasanen, AutoEQ. [Online]. Available: https://autoeq.app/

[5] Schoeffler, M. (2014). Towards the Next Generation of Web-based Experiments : A Case Study Assessing Basic Audio Quality Following the ITU-R Recommendation BS . 1534 ( MUSHRA )

[6] S. E. Olive, T. Welti, and E. Mcmullin, “The Influence of Listeners’ Experience, Age, and Culture on Headphone Sound Quality Preferences,” in Convention Paper 9177, 2014, pp. 6–11.