# Μελέτες για την ηχητική κάλυψη των μεγάλων παρελάσεων του καρναβαλιού για την Πάτρα και την Ξάνθη

| Κωνσταντίνος Μπαξεβάνης | Γαβριήλ Καμάρης |
| --- | --- |
| Φιλίππου 19, Δράμα | Αώου 10Γ, Πάτρα |
| kosbax@gmail.com | gpkamaris@gmail.com |

### ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται οι ηλεκτροακουστικές μελέτες εφαρμογής και εγκατάστασης, στις δύο μεγαλύτερες καρναβαλικές παρελάσεις της Ελλάδας. Ο  καρναβαλικός χαρακτήρας των παρελάσεων τις καθιστά περισσότερο απαιτητικές στην ύπαρξη ηχητικού συστήματος ισχύος. Λόγω της ετήσιας επανάληψης, των εκδηλώσεων στην Πάτρα και στην Ξάνθη υπάρχει η ανάγκη να δημιουργηθούν μελέτες, ώστε να καταγραφούν οι απαιτούμενες υλικοτεχνικές επιδομές και να καλυφθεί ηχητικά όλη η έκταση της παρελάσεις. Το μεγάλο μήκος των παρελάσεων, αλλά και το πλήθος του κόσμου δημιουργεί ανάγκες για μετάδοση ηχητικού σήματος σε μεγάλες αποστάσεις. Για τις παρελάσεις στις δύο πόλεις, αναφέρονται κάποια ιστορικά στοιχεία και περιγράφονται, το σύνολο της διαδρομής της παρέλασης, τα σημεία συγκέντρωσης, τερματισμού και ανοίγματα-πλατείες πάνω στην διαδρομή της παρέλασης. Έπειτα παρουσιάζονται οι τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού, προηγούμενων ετών και του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται πλέον για την κάλυψη των εκδηλώσεων όπως και ο τρόπος μετάδοσης του σήματος. Στα τελευταία κεφάλαια παρουσιάζονται μετρήσεις Στάθμης Ακουστικής Πίεσης (ΣΗΠ) κατά την διάρκεια των δοκιμών αλλά και κατά την διάρκεια της παρέλασης. Τέλος, συνοψίζονται προτάσεις για την αναβάθμιση του τρόπου μετάδοσης του ηχητικού σήματος, προτείνεται αναβάθμιση της εγκατάστασης αλλά και περιγράφεται ο προτεινόμενος τρόπους ασφάλισης και προστασίας του κοινού.

# Study on the Audio Reinforcement of the parades for the Patras and Xanthi carnival

### ABSTRACT

Τhis paper presents the electro-acoustic studies installed in the two largest parades in Greece. The carnival character of the parades makes them more demanding in the existence of a sound power system. Due to the large repetition of the events in Patras and Xanthi there is a need to create them, so as to cover the whole area of ​​the parades with sound and to record the required logistical raids. The long length of the parades, as well as the number of people, creates for the transmission of a sound signal over long distances. In the first part of it, some historical facts are mentioned, about the parades and the way they were done in previous years. The entire route of the parade, the points of gathering, termination, and openings-squares on the route of the parade are described. Then the requirements of the equipment, of previous years and the equipment now used to cover the events will be presented as well as the way of transmitting the signal. In the last chapters, Sound Pressure Level (SPL) measurements are presented during the tests and also during the parade. Finally, proposals are summarized for the upgrade of the audio signal transmission method, an upgrade of the installation is proposed, but also the proposed method of safety and protection of the public and this installation is described.

## Εισαγωγή

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται οι μελέτες για την ηχητική εγκατάσταση των παρελάσεων στα πλαίσια των καρναβαλικών εκδηλώσεων στις πόλεις της Πάτρας και της Ξάνθης. Οι καρναβαλικές εκδηλώσεις σε αυτές τις πόλεις είναι οι τα μεγαλύτερες και μακροβιότερες της Ελλάδας. Η συνοδεία της μουσικής είναι βασικό στοιχείο για την διεξαγωγή αυτών των εκδηλώσεων και η αναζήτηση της ποιότητας της αξιοπιστίας και της ασφάλειας του κοινού είναι τα βασικά ζητούμενα των διοργανωτών (εκάστοτε Δήμος).

## Το καρναβάλι της Πάτρας

Το καρναβάλι της Πάτρας έχει μια ιστορία σχεδόν 2 αιώνων (αναφορά για θεσμοθέτηση του “Πατρινού Καρναβαλιού” ως το έτος 1829). Οι ρίζες των εκδηλώσεων βρίσκονται σε αρχαία ελληνικά έθιμα που σχετίζονται με τον θεό Διόνυσο, ο οποίος αναγεννάτε για να φέρει την άνοιξη [1]. Σήμερα το καρναβάλι αποτελείται από μια σειρά εκδηλώσεων που περιλαμβάνει, τις τελετές έναρξης και λήξης αλλά και ομαδικά παιχνίδια, για μεγάλους και μικρούς, με κορύφωση τις παρελάσεις των καρναβαλιστών και των αρμάτων. Το “Καρναβάλι των μικρών” , η “Νυχτερινή ποδαράτη” και η “Μεγάλη παρέλαση” συντελούν στην κορύφωση του καρναβαλιού πριν την λήξη και το “κάψιμο του βασιλιά καρνάβαλου”. Οι τρεις αυτές παρελάσεις αποτελούν το αντικείμενο της μελέτης και στην παρούσα εργασία θα αναφερθούμε κυρίως στην “Μεγάλη παρέλαση” που αποτελεί την κεντρική και πιο απαιτητική εκδήλωση από την συνολική μελέτη.

  - Οι προδιαγραφές του εξοπλισμού στην παλιά και στην νέα μελέτη.

Η μεγάλη παρέλαση καλύπτει μια διαδρομή συνολικού μήκους 1.7km (Εικόνα 1.1) επί της οδού Κορίνθου και διασχίζει το κέντρο της πόλης περνώντας από την κεντρική πλατεία, γνωστή ως Πλατεία Γεωργίου. Τα τελευταία 30 χρόνια η παρέλαση καλύπτεται από 50 “ηχητικούς πύργους” τοποθετημένους σε θέσεις οι οποίες καθιερώθηκαν από τους παράγοντες, όπως αυτοί αναφέρθηκαν από τους εμπλεκόμενους υπαλλήλους και καταγράφονται παρακάτω:

- Παροχή ρεύματος για την ηλεκτροδότηση των “πύργων”.

- Συγκατάθεση περίοικων (καταστήματα και επαγγελματίες).

- Εμπειρική ανάγκη κάλυψης.

Εικόνα 1.1 Η διαδρομή της μεγάλη παρέλασης και οι θέσεις των ηχητικών πύργων [2]

Την περασμένη χρονιά (2023-2024) εκφράστηκε από την αρμόδια υπηρεσία (ΚΕΔΗΠ Καρναβάλι Πάτρας [3]) η ανάγκη για τον εκσυγχρονισμό και την επικαιροποίηση της μελέτης. Στόχος είναι (α) η διασφάλιση της ποιότητας της ηχητικής κάλυψης της παρέλασης του καρναβαλιού, (β) η μεθοδολογία ελέγχου της καταλληλότητας και της ποιότητας του παρεχόμενου εξοπλισμού από τον εκάστοτε ανάδοχο όπως και (γ) η διασφάλιση της ασφάλειας του κοινού (ηλεκτροπληξία, πτώση εξοπλισμού).

Η προηγουμένη τεχνική μελέτη, προμήθειας του ηχητικού εξοπλισμού για την κάλυψη των παρελάσεων του πατρινού καρναβαλιού είχε συνταχθεί από υπαλλήλους του Δήμου οι οποίοι ήταν εμπειροτέχνες και χρησιμοποίησαν την αργκό της αγοράς για να εκφράσουν τεχνικούς όρους. Με την πάροδο του χρόνου οι προδιαγραφές αυτές κρίθηκαν μη επαρκείς και ελλιπείς. Επίσης η διατύπωση των όρων εμπεριέχει αοριστίες και ενδεχόμενο παραπλάνησης και μη επαρκούς κάλυψης των αναγκών από τον ανάδοχο προμηθευτή του εξοπλισμού. Η εμπειρία ετών έχει δείξει ότι, οι προμηθευτές αδυνατούν να διαφυλάξουν την ασφάλεια του κοινού και του εξοπλισμού σε μια τέτοιου μεγέθους εκδήλωση, με αποτέλεσμα να προτιμούν να φέρνουν εξοπλισμό ευτελούς ποιότητας, προκειμένου να αποφύγουν μεγάλες οικονομικές ζημίες από αστοχία εξοπλισμού ή ακόμα και δολιοφθορές.

Παρακάτω φαίνεται η διατύπωση των τεχνικών προδιαγραφών, στην παλιά μελέτη:

Θα χρησιμοποιηθούν τριάντα εννέα (39) ηχητικοί πύργοι. Κάθε ηχητικός πύργος θα αποτελείται από :

α)Ενισχυτές συνολικής ισχύος 3KW P.A..

β)Ανάλογα ηχεία (2 WAY – 3 WAY) εργοστασιακής κατασκευής.

(SUB WOOFER και δορυφόροι).

γ)Ένα (1) EQUALIZER.

δ)Ένα (1) compressor.

ε)Ένα (1) ηλεκτρονικό crossover.

στ)Ένα (1) DELAY REVERBE (εάν κρίνεται απαραίτητο).

Τα ηχεία των πύργων πρέπει να βρίσκονται σε ύψος –2 μέτρα– (πάνω σε ικριώματα) και με μία μικρή κλίση προς τον κεντρικό άξονα του δρόμου.

Για τις παραπάνω διαδρομές θα χρησιμοποιηθούν:

α) Ηχητικές κόρνες των 50 – 75 WATT η κάθε μία (σύνολο 50 κόρνες).

β) Ανάλογοι ενισχυτές και EQUALIZERS.

γ) Ανάλογοι μετασχηματιστές των 100 VOLTS.

δ) Ένα (1) CD PLAYER επαγγελματικό (5 – 10 CD).

ε) Ένα (1) μικρόφωνο.

στ) Ένα (1) MIXER με εισόδους LINE – AUX κ.λ.π.

ζ) Ένα (1) compressor.

η) Ένα (1) laptop.

Στην νέα μελέτη δόθηκε βάρος στην ορθή διατύπωση των τεχνικών προδιαγραφών με σκοπό την, όσο το δυνατών, μικρότερη απόκλιση από αυτές. Ζητούμενο είναι η διασφάλιση της ποιότητας του παρεχόμενου εξοπλισμού και οι όσο το δυνατόν μικρότερες αποκλίσεις από τις απαιτήσεις αυτές. Επίσης σκοπός της νέας μελέτης είναι να αυξηθεί η δυνατότητα παραγωγής ακουστικής πίεσης στον δρόμο, για να υπάρχει επαρκής κάλυψη αλλά και για να διασφαλιστεί ότι τα μηχανήματα θα λειτουργούν στην γραμμική τους περιοχή και ότι δεν θα παράγουν υψηλές, μη γραμμικές, παραμορφώσεις. Για τον λόγο αυτό, όπως φαίνεται παρακάτω, αναφέρονται τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες δίνονται ορθά, καλώς ορισμένες και μονοσήμαντες, στα τεχνικά δελτία των κατασκευαστών των συσκευών. Επίσης, αναπόσπαστο ζητούμενο της μελέτης είναι και η ομοιόμορφη κάλυψη της επιφάνειας του δρόμου κατά την διέλευση των καρναβαλιστών. Λαμβάνοντας υπόψιν ότι, μια ριζική αλλαγή θα δημιουργούσε πολυάριθμες διαταραχές, διατηρήθηκαν οι παλαιές θέσεις των ηχητικών πύργων, οι οποίες αναπόφευκτα δημιουργούν “κενά” σε ορισμένα σημεία. Η νέα μελέτη χωρίζει τους πύργους σε δύο τύπους. Ο τύπος 1 αφορά τους ηχητικούς πύργους, ενώ ο τύπος 2 αφορά τις συστοιχίες ηχείων (Line Array) που χρησιμοποιήθηκαν στην είσοδο και έξοδο της πλατείας. Ακολουθεί η διατύπωση για τα ηχεία Τύπου #01.

Τύπος #01

Α. παθητικά ηχεία μεσαίων υψηλών συχνοτήτων (Mid - high) με τις προδιαγραφές που φαίνονται παρακάτω:

- Ποσότητα ανά ηχητικό πύργο: τέσσερα ( 4 ) (σε περίπτωση ηχείων με διπλό μεγάφωνο χαμηλών συχνοτήτων μπορούν να τοποθετηθούν τρία ( 3 ) ηχεία σε κάθε πύργο αν επιτυγχάνεται η αντίστοιχη διασπορά).

- Ευαισθησία (sensitivity) τουλάχιστον 99dB/ 1m /1w (κάθε ηχείο).

- Διασπορά στον οριζόντιο άξονα τουλάχιστον 60 μοίρες (κάθε ηχείο).

- Μέγιστη ακουστική πίεση μουσικής ή προγράμματος (Max SPL Program/music) τουλάχιστον 130dB/1m (κάθε ηχείο).

- Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς για σήμα προγράμματος ή μουσικής (MAX program/ music power) τουλάχιστον 1.000 Watt (κάθε ηχείο).

- Διάμετρος μεγαφώνου χαμηλών συχνοτήτων τουλάχιστον 15”.

Επιπλέον τα ηχεία θα συνοδεύονται από ενισχυτή, του ιδίου οίκου ή ομίλου εταιριών, τουλάχιστον διπλάσιας ισχύος ανά κανάλι όπως αυτή αναφέρεται στο (5) των τεχνικών προδιαγραφών, για το φορτίο που θα συνδεθεί (4/8 Ω κοκ) σε αυτόν. Τυχόν μονάδα επεξεργασίας / διαχωρισμού ηχητικού σήματος θα πρέπει να είναι του ιδίου οίκου, σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να παρέχονται εργοστασιακές ρυθμίσεις για το σύστημα ηχείων το οποίο οδηγεί.

Δεν γίνονται δεκτά:
 	1. Αυτοενισχυόμενα ηχεία (εκτός και αν πληρούν τουλάχιστον τις προϋποθέσεις, 1,3,4,6 όπως αυτές περιγράφονται στην παράγραφο Α του Παραρτήματος Ι)
 	2. Τροποποιημένα ηχεία
 	3. Ιδιοκατασκευές

Β. παθητικά ηχεία χαμηλών συχνοτήτων (sub woofer)

- ποσότητα δύο (2) μονάδες.

- διάμετρος μεγαφώνου τουλάχιστον 15” (προτείνεται 18”).

- Ευαισθησία τουλάχιστον 98dB/1m/1w.

- Μέγιστη ακουστική πίεση προγράμματος / μουσικής τουλάχιστον 135dB @ 1m.

- Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς για σήμα προγράμματος ή μουσικής (MAX program/ music power) τουλάχιστον 1.500 Watt.

Δεν γίνονται δεκτά:

1. Αυτοενισχυόμενα ηχεία (εκτός και αν πληρούν τουλάχιστον τις προϋποθέσεις, 1,2,4 όπως αυτές περιγράφονται στην παράγραφο Β του Παραρτήματος Ι)
 	2. Τροποποιημένα ηχεία.
 	3. Ιδιοκατασκευές,

Ο κάθε πύργος θα πρέπει να στήνεται σε μεταλλικό ικρίωμα και σε ύψος 2 μ. Τα ικριώματα παρέχονται από τον ανάδοχο.
 Τα ηχεία θα τοποθετούνται με τον άξονα εκπομπής προς το οδόστρωμα και με κλήση εκατέρωθεν του πύργου ώστε να επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη κάλυψη επί της οδού, προτείνεται +/- 20 και +/- 60 μοίρες ως προς τον κάθετο άξονα προς την οδό.

Στην παλιά μελέτη, πέρα από τα ορθογραφικά/τυπογραφικά λάθη, που κανένας δεν μπήκε στον κόπο να εξετάσει και διορθώσει, το κύριο τεχνικό χαρακτηριστικό του κάθε πύργου είναι τα “3kWPA εγκατεστημένη ισχύς σε κάθε πύργο” και το “2 ή 3ών δρόμων σύστημα/ηχείο”. Με αυτή την διατύπωση ο ανάδοχος έχει την απεριόριστη ελευθερία να φέρει ό,τι μεγάφωνα θέλει, αρκεί π.χ. ο ενισχυτής που θα χρησιμοποιήσει να αναφέρει ότι είναι 3kW. Αυτό το φαινόμενο παρατηρήθηκε έντονα στα περασμένα έτη. Επίσης τα μηχανήματα επεξεργασίας του ήχου (EQ, Compressor etc),  είτε είναι ενσωματωμένα στους ενισχυτές είτε αποτελούν μέρος της αλυσίδας επεξεργαστών που βρίσκονται σε αυτό που ονομάζεται “loudspeaker controller”.

Η νέα μελέτη προσπαθεί να θέσει κάποιες τεχνικές προδιαγραφές των ηχείων οι οποίες να εξασφαλίζουν το δυνατό την καλύτερη ποιότητα των μηχανημάτων, πέρα από την λειτουργική τους κατάσταση. Για τον σκοπό αυτό κρίθηκε απαραίτητο το βασικό κριτήριο να είναι η διάμετρος του μεγαφώνου, χαρακτηριστικό το οποίο συνδέεται άμεσα με την απόκριση συχνότητας και την ευαισθησία της γραμμής. Επίσης η ευαισθησία του ηχείου είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά που όταν συνοδεύεται από την μέγιστη ισχύ την οποία μπορεί να διαχειριστεί το μεγάφωνο μπορούν να παράγουν την μέγιστη ακουστική πίεση την οποία μπορεί να παράγει το ηχείο. Ο συνδυασμός αυτών των χαρακτηριστικών τα οποία, τα επώνυμα μεγάφωνα έχουν ορθά προσδιορισμένα και αποτυπωμένα στα τεχνικά τους δελτία, κρίθηκε ότι μπορούν να “κλειδώσουν” τις προδιαγραφές του συστήματος και να διασφαλίσουν την ποιότητά του. Στην Εικόνα 1.2 φαίνεται ηχητικός πύργος που εμπίπτει στις προδιαγραφές της μελέτης.

  - Μετάδοση του σήματος

Η μετάδοση του σήματος βασίζεται εξ ολοκλήρου σε σύστημα σταθερής τάσης, σε στάθμη 100V. Στην περίπτωση αυτή τα ηχεία δεν συνδέονται απευθείας στην γραμμή μετάδοσης του σήματος αλλά με έμμεσο τρόπο παρεμβάλλοντας μια συσκευή μετατροπής του σήματος. Στην πηγή έχουμε έναν μετασχηματιστή προσαρμογής του σήματος από την στάθμη γραμμής (Line level +4dBV) στην γραμμή 100V και σε κάθε ηχητικό πύργο υπάρχει αντίστοιχα ένας μετασχηματιστής υποβιβασμού από την γραμμή 100V σε αυτή της στάθμης Line +4dBV. Στην Εικόνα 1.3 παρουσιάζεται η βασική δομή του συστήματος. Αυτός ο τρόπος μετάδοσης πρακτικά, εξασφαλίζει την μετάδοση του σήματος σε μεγάλη απόσταση, αλλά οι μετασχηματιστές περιορίζουν το δυναμικό εύρος και το εύρος συχνοτήτων του σήματος [4].

Εικονα 1.2 Πρότυπος ηχητικός πύργος κατά την αυτοψία.

Σκοπός είναι η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός του τρόπου μετάδοσης του σήματος. Σκέψεις γίνονται για την χρήση δικτύου Audio Over IP και συγκεκριμένα ανάπτυξη δικτύου βασισμένο στο πρωτόκολλο Dante [5]. Αυτό προϋποθέτει την ανάπτυξη της αντίστοιχης υποδομής από τον Δήμο και την εξασφάλιση της τεχνογνωσίας και του απαιτούμενου εξοπλισμού από τον ανάδοχο.

Εικονα 1.3 Η δομή του συστήματος μετάδοσης του σήματος στα 100V.

1.3Μετρήσεις ΣΗΠ κατά την διάρκεια της παρέλασης

Κατά την αυτοψία αλλά και κατά την διάρκεια των εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκαν όσο ήταν δυνατόν μετρήσεις Στάθμης Ηχητικής πίεσης για στατιστικούς λόγους. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν με πιστοποιημένο ηχόμετρο Class 1 το NTi XL2 και μετρήθηκε το Leq σε dBA διάρκεια μέτρησης 60 δευτερολέπτων. Οι μετρήσεις συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας 1.1 Μετρήσεις Στάθμης Ηχητικής Πίεσης(ΣΗΠ)

| Θέση | ΣΗΠ (Leq dBA) | Lpeak (dBA) | σχόλια |
| --- | --- | --- | --- |
| 1μ από τον πύργο | 115 | 123 | Πριν την παρέλαση |
| Μέση οδού (~7μ) | 108 | 115 | Πριν την εκδήλωση |
| 1μ από τον πύργο | 105 | 115 | Κατά την παρέλαση |

Οι αποκλίσεις οφείλονται στην φύση των μετρήσεων οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με σήμα μουσικής και όχι κάποιο σύνηθες σήμα ελέγχου (πχ ροζ θόρυβος). Η στάθμη που παράγουν τα συστήματα κρίθηκε επαρκής με βάση την μελέτη. Φαίνεται ότι η στάθμη αυτή υπερβαίνει τα ανώτατα όρια που τίθενται από την νομοθεσία (όριο στην πίστα 100dBA) [6].

## Το καρναβάλι της Ξάνθης

Μέχρι και τη δεκαετία του 1950 οι αποκριάτικες εκδηλώσεις που διοργανώνονταν στην Ξάνθη είχαν κυρίως λαογραφικό χαρακτήρα. Συμμετείχαν κυρίως χορευτικά συγκροτήματα, πολιτιστικοί σύλλογοι των τριών νομών της Θράκης και κάποιοι γειτονικών περιοχών. Στα μέσα της δεκαετίας του 1960, ορισμένοι Ξανθιώτες με φαντασία, διάθεση και τόλμη προώθησαν την ιδέα των λαϊκών γιορτών κατά την περίοδο της Αποκριάς. Έτσι, για πρώτη φορά οργανώθηκαν στη Ξάνθη οι Αποκριάτικες Θρακικές Γιορτές. Οι Γιορτές του 1966 και 1967 οργανώθηκαν από την Τοπική Επιτροπή Τουρισμού και η σύλληψη της ιδέας, ανήκει στο γιατρό Στέργιο Στάθη. Στα πρώτα χρόνια, πριν τη δικτατορία, η Φιλοπρόοδη Ένωση Ξάνθης (Φ.Ε.Ξ.) είχε αναλάβει την πραγματοποίηση των γιορτών, ενώ από τη μεταπολίτευση και μετά οι σύλλογοι της πόλης και των χωριών του νομού Ξάνθης, βοηθούν ποικιλοτρόπως. Στη διοργάνωσή, από το 1986 - 1990 κύριο λόγο παίζει η Θρακική Θεατρική Σκηνή, ενώ από το 1991 οργανώνονται σύλλογοι ειδικά για τη συμμετοχή στις Θρακικές Λαογραφικές Γιορτές. Από το 1987 δίπλα στον τίτλο «Θρακικές Λαογραφικές Εορτές», που είναι η επίσημη ονομασία του θεσμού (από το 1969), προστίθεται και ο τίτλος «Ξανθιώτικο Καρναβάλι».

Από το 2011 το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) του δήμου Ξάνθης, με την ονομασία Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης (ΚΠΔΞ), έχει αναλάβει την διοργάνωση της εκδήλωσης. Το 2022-2023 εκφράστηκε από την αρμόδια υπηρεσία, ΚΠΔΞ, η ανάγκη για την δημιουργία μιας νέας μελέτης, στην οποία θα αναγράφονταν οι σύγχρονες απαιτήσεις των ηλεκτροακουστικών συστημάτων, για το σύνολο των εκδηλώσεων που γίνονται την περίοδο του καρναβαλιού. Στόχος της μελέτης ήταν α) η επικαιροποίηση προδιαγραφών των ηχητικών απαιτήσεων για τις εκδηλώσεις του δήμου, συμπεριλαμβανομένου και  της παρέλασης του καρναβαλιού, και β) η μεθοδολογία προδιαγραφών ποιοτικού ελέγχου της καταλληλότητας αλλά και της ποιότητας του παρεχόμενου εξοπλισμού.

#### Η διαδρομή της Μεγάλης Παρέλασης του Ξανθιώτικου Καρναβαλιού

Η διαδρομή της παρέλασης ξεκινάει από την ανατολική είσοδο της πόλης και καταλήγει στο παλαιό γήπεδο του Α.Ο.Ξάνθης. Από την είσοδο της πόλης, διασχίζοντας όλη την 28ης Οκτωβρίου, διαπερνάει από την κεντρική πλατεία (Ρολόι) και έπειτα, διασχίζοντας ένα μέρος από την παλιά πόλη της Ξάνθης, δημιουργείτε διαδρομή 1,8 χλμ μέχρι το μνημείο Φ.Αμοιρίδη (πλησίον της ΔΕΗ). Οι καρναβαλιστές και τα άρματα τερματίζουν στο παλαιό Γήπεδο του Α.Ο. Ξάνθης και τελειώνουν οι εκδηλώσεις με ένα υπαίθριο πάρτι όλων των συλλόγων.

Στην διαδρομή της καρναβαλικής παρέλασης, μέχρι και το μνημείο, υπάρχουν 30 σημεία στα οποία τοποθετούνται ηχητικοί πυλώνες. Στους πυλώνες, με μέσο ύψους 3 μέτρων, τους οποίους υπόδειξε, τοποθέτησε και ονομάτισε ο Δ. Ξάνθης, τοποθετείτε ηχητικός εξοπλισμός.

Εικόνα  2.1 Αστική διαδρομή 1760 μέτρων.

Από το μνημείο Φ.Αμοιρίδη μέχρι το γήπεδο το Α.Ο.Ξ., η νέα μελέτη, προέβλεπε τρις ακόμα ηχητικούς πυλώνες, αλλά μετά από αυτοψία, παρατηρήθηκε ότι δεν υπήρχε δυνατότητα ύπαρξης ασφαλής παροχής ρεύματος και δεν εγκαταστάθηκαν.

Το κεντρικό σημείο αναπαραγωγής & ελέγχου εξοπλισμού αλλά και όλων των εκδηλώσεων είναι η κεντρική πλατεία (Ρολόι). Για την μεταφορά του ηχητικού σήματος σε όλη η διαδρομή, από την κεντρική πλατεία, χρησιμοποιώντας σύστημα υψηλής τάσης, 100V. Το σύστημα υψηλή τάση (100V) για τη μετάδοση του ήχου, επιτρέπει την τοποθέτηση πολλών ηχείων σε μεγάλες αποστάσεις χωρίς απώλειες ποιότητας ήχου. Τα οφέλη του συστήματός είναι: α)μικρότερες απώλειες λόγω της υψηλής τάσης, β)εύκολη εγκατάσταση, συνδέονται περισσότερα ηχεία χωρίς την ανάγκη για ύπαρξη προενισχυτή σε κάθε ενισχυτή και γ)ασφάλεια, η υψηλή τάση δεν έχει επικίνδυνη ένταση και δεν υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

#### Ηχητικοί πυλώνες για την Μεγάλης Παρέλασης του Ξανθιώτικου Καρναβαλιού

Η Σύνταξη προδιαγραφών των ηχητικών πυλώνων είχε γίνει από υπάλληλο του δήμου, και χωρίζονταν σε τουλάχιστον 6 κατηγορίες. Στις κατηγορίες εμπεριείχε πληροφορίες ηχητικών συστημάτων με στοιχεία τα οποία δεν εξασφαλίζονται η ένταση αλλά και το συχνοτικό εύρος. Το στοιχείο τις ισχύος ήταν το βασικό κριτήριο. Για αυτό, κρίθηκε σκόπιμο, στην μελέτη να προσδιοριστούν, εκ νέου, οι τεχνικές προδιαγραφές, για κάθε τύπο πυλώνων οι οποίες είχαν την παρακάτω μορφή:

Τύπου Α. Σύστημα οκτώ (8) «δορυφόρων» τύπου Line Array ισχύος 500W/8Ω έκαστο και τεσσάρων (4) sub, ισχύος 600W/8Ω. Η συνολική ισχύς της κάθε ηχοστήλης θα είναι τουλάχιστον 6400W/8Ω. Κάθε ηχοστήλη θα συνοδεύεται από τους αντίστοιχους επεξεργαστές και τελικούς ενισχυτές. Οι ηχοστήλες θα τοποθετηθούν στα κάτωθι σημεία…

Ευκολά γίνετε κατανοητό ότι υπάρχουν στρεβλές διατυπώσεις, οι οποίες, οδηγούσαν τους ανάδοχους να ερμηνεύουν τις προδιαγραφές κατά το δοκούν και να τοποθετούν στους πυλώνες, εξοπλισμό χαμηλής ποιότητας ή ηχητικά συστήματα /υλικό αποθήκης. Για αυτόν τον λόγο έγινε επαναπροσδιορισμός προδιαγραφών για τα ηχητικά συστήματα, με βασικό κριτήριο την μέγιστη ηχητική πίεση (dBspl) και την διάμετρο των ηχείων (για τα σημειακά ηχεία). Οι προδιάγραφες ήταν ξεχωριστές, μεταξύ Δορυφόρων και υπογουφερ. Μια ακόμα προσθήκη στις προδιάγραφες ήταν η χρήση ψηφιακού́ επεξεργαστή του ιδίου οίκου ή ενισχυτή.  Όπως την παρακάτω:

Τύπου 1. Μονοφωνικό σύστημα τριών ή τεσσάρων «δρόμων» τύπου array αποτελούμενο από 8x δορυφόρους μέγιστης ηχητικής πίεσης 136dB και 4x υπογούφερ 133dB ηχητικής πίεσης στο 1 μέτρο ή μεγαλύτερο. Υποστηριζόμενο από τελικούς ενισχυτές του ιδίου οίκου με τα ηχεία, εναλλακτικά χρήση ψηφιακού επεξεργαστή του ιδίου οίκου.

Επίσης διερευνήθηκε η αναβάθμιση, σημείων και τοποθέτησης ηχητικού εξοπλισμού μεγαλύτερης ισχύος, από την προηγούμενη μελέτη, π.χ. αναβαθμιστήκαν πυλώνες οι οποίοι είχαν σημειακά ηχεία, σε συστοιχίες ηχείων Array [10]. Η εγκατάσταση και η στατικότατα των κλουβιών, ήταν υποχρέωση του Δήμου Ξάνθης όπως επίσης ο Δήμος Ξάνθης είναι υπεύθυνος, μαζί με τον ηλεκτρολόγο του αναδόχου για την ασφαλή παροχή ρεύματος στα σημεία όπου βρίσκονται τα κλουβιά.

Εικόνα 2.2 Κατανομή ηχητικού εξοπλισμού, Διαδρομή Καρναβαλικής Παρέλασης

#### Αυτοψία, επιτόπιες μετρήσεις ανά πυλώνα

Η μελέτη προέβλεπε ότι πριν την έναρξη της παρέλασης, αλλά και κατά την διάρκεια της, θα γινόντουσαν αυτοψία και επιτόπιες μετρήσεις ανά πυλώνα και είχε ζητηθεί από τον Δήμο, να εξασφαλιστεί χρόνος για μετρήσεις. Αλλά δεν ήταν εφικτό να γίνουν μετρήσεις σε πραγματικές συνθήκες. Πριν από την παρέλαση υπήρχε αναμετάδοση «ραδιοφωνικής» εκκλησίας και με το τελείωμα της εκκλησίας δεν δόθηκε απαραίτητος χρόνος για να γίνουν μετρήσεις ανά πυλώνα. Παρόλα αυτά, έγιναν μετρήσεις σε κάθε πυλώνα, ενδεικτικές της έντασης και της συχνοτικής απόκρισης κάθε ηχητικού πυλώνα.

Πίνακας 2.1  Ενδεικτικός πίνακας μετρήσεων σε ηχητικούς πυλώνες

| A/A | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 | 13 | 16 | 18 | 22 | 27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lzeq | 83.3 | 74.6 | 69.5 | 71.2 | 71.2 | 80.52 | 78.6 | 76.6 | 78.1 | 83.4 | 93.3 |

Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν με πιστοποιημένο ηχόμετρο Class 1, BEDROCK AM100 και μετρήθηκε το Leq σε dBz, διάρκεια μέτρησης 32 δευτερολέπτων. Όλες οι μετρήσεις γίναν σε απόσταση 3-4 μέτρων μπροστά από ένα ηχείο του ηχοσυστήματος, σε ύψος περίπου 1.5μ από τον δρόμο. Οι μεγάλες διαφορές των μετρήσεων προκύπτουν γιατί όσο περνούσε η ώρα ανεβαίνει η ένταση ώστε να ξεκινήσει το καρναβάλι.

## Σχόλια Συζήτηση

Κ.Γ. - Καρναβάλι Πάτρας : Στις εκδηλώσεις του Καρναβαλιού 2023 έγινε η πρώτη εφαρμογή της σχετικής μελέτης. Η ΚΕΔΗΠ έκρινε σκόπιμο πριν ανακοινωθεί η μελέτη και η σχετική προκήρυξη, να κοινοποιήσει και να καλέσει σε συνάντηση τους τοπικούς επαγγελματίες του χώρου ώστε να εκφράσουν τις εμπειρίες τους, της παρατηρήσεις τους, τις απορίες τους και τις τυχών ενστάσεις τους. Από την συνάντηση αυτή προέκυψαν κάποιες προσθήκες στην μελέτη όπως και προστέθηκε κάποια παράληψη στην διατύπωση για τους ενισχυτές. Κατά την διάρκεια των εκδηλώσεων φάνηκε η αδυναμία του Δήμου και της ΚΕΔΗΠ για την σύσταση ελεγκτικού οργάνου οπότε και ο μελετητής κλήθηκε να προσφέρει το έργο του ελέγχου της εγκατάστασης και την σύνταξη της σχετικής έκθεσης για την

Εικόνα 2.3 Ενδεικτικός ηχητικός πυλώνας “κλουβί” καρναβαλικής παρέλασης Ξάνθης.

παραλαβή του έργου. Μικρές αποκλίσεις υπήρξαν και επισημάνθηκαν. Οι κυριότερες ήταν (1) η χρήση μικρότερων διαστάσεων ηχείων όπως και (2) η χρήση μονάδων line array για την κάλυψη του ήχου επί της οδού, μέθοδος η οποία είχε απορριφθεί από την μελέτη και η οποία και στην πράξη δημιουργούσε ακουστά “κενά” ηχητικής κάλυψης, υποκειμενικά φάνηκε ότι ενώ στον άξονα της συστοιχίας η κάλυψη ήταν επαρκής μόλις περνούσες το “ύψος’ της συστοιχίας και πίσω από αυτή η ένταση του ήχου δεν επαρκούσε για την ομοιόμορφη κάλυψη της οδού.
Όπως αναφέρθηκε, από σχετικό ερώτημα που τέθηκε στον φιλικό κύκλο (πάνω από 10 άτομα φανατικοί καρναβαλιστές), μετά την διεξαγωγή των εκδηλώσεων και χωρίς καμία πρότερη αναφορά, ο ήχος έκανε εντύπωση και όλοι παρατήρησαν ότι ήταν βελτιωμένος. Οι άνθρωποι της ΚΕΔΗΠ και οι υπάλληλοι του Δήμου που ασχολούνται χρόνια με το καρναβάλι, επίσης είχαν πολύ καλές εντυπώσεις από την εφαρμογή της νέας μελέτης. Αντίθετη άποψη είχε βέβαια ο “πρόεδρος ηχητικών Αχαΐας Ηλίας” σε συνεργασίας με τοπικούς δημοσιογράφους της αντιπολίτευσης προς την Δημοτική Αρχή. Τα λεγόμενά του ήταν γεμάτα ανακρίβειες και συκοφαντίες τόσο για τον μελετητή, όσο και για τον Δήμο Πατρών [8][9]. Ν αναφερθεί ότι ο εν λόγω επαγγελματίας, δεν κατέβηκε καθόλου στην δημοπράτηση του έργου και πως οι παρατηρήσεις του επί της μελέτης κατά την προαναφερθείσα συνάντηση, ενσωματώθηκαν πλήρως στην μελέτη.

Θα συνοψίζαμε τα εξής σημεία:

- Οι προδιαγραφές του ηχοσυστήματος ήταν σαφώς ορισμένες και με επιτυχία εξασφάλισαν την ποιότητα του ηχητικού εξοπλισμού που εγκατέστησε ο ανάδοχος.

- Η ηχητική πίεση ήταν επαρκής για την κάλυψη των εκδηλώσεων

- Οι υπάλληλοι του Δήμου δεν μπορούν να ελέγξουν την ηχητική εγκατάσταση. Ο Δήμος (ΚΕΔΗΠ) ήδη αναζητά τρόπους ελέγχου και αξιολόγησης της ηχητικής εγκατάστασης για το μέλλον.

- Οι συστοιχίες στην είσοδο και την έξοδο της πλατείας θα καθιερωθούν, μιας και έκαναν μεγάλη διαφορά στην ποιότητα και την ένταση της μουσικής στο πιο σημαντικό σημείο της διαδρομής. Πιθανότατα θα προστεθούν και για την περιοχή του Σαμπαδρομίου επί της πλατείας.

Μελλοντική εργασία θα περιλαμβάνει την αναβάθμιση του συστήματος μετάδοσης του ηχητικού σήματος. Ήδη εξετάζεται η δημιουργία δικτύου IP βασισμένο στο πρωτόκολλο Dante [5]. Τέλος εξετάζονται από τον Δήμο τρόποι εξασφάλισης της ασφάλειας του κοινού και του εξοπλισμού πέραν του “δεσίματος” των ηχείων με ιμάντες πάνω στα ικριώματα.

Κ.Β - Ξανθιώτικο Καρναβάλι: Στις εκδηλώσεις του Καρναβαλιού 2023 και τις Ξάνθης, έγινε η πρώτη εφαρμογή της σχετικής μελέτης. Για την σύσταση της μελέτης ήταν απαραίτητο να δοθεί υλικό από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου, το οποίο ήταν πλήρες. Η ύπαρξη φωτογραφικού υλικού, βοήθησε πολύ στο να γνωρίζουμε την υφιστάμενη κατάσταση από προηγούμενες παρελάσεις.

Η Μελέτη κρίθηκε άρτια από την υπηρεσία αλλά και τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος εξέφρασε το προβλητισμός για την ενσωμάτωση της ασφάλεια των παροχών ρεύματος και για την χρήση των ψηφιακών επεξεργαστών του ιδίου οίκου.

Η υλοποίηση του αναδόχου ήταν ικανοποιητική και υπάκουγε στις προδιάγραφες της μελέτης. Μόνο 2 πυλώνες είχανε ηχεία «ονομαστικών προδιαγραφών», παρατηρήθηκαν μετρήσεις εντάσεων και συχνοτικού εύρους, δεν αντιστοιχούσαν με τα ηχεία.

Ενώ ζητήθηκε από το Δήμο να ενταχθεί στην μελέτη ή  επέκταση της διαδρομής, τριών ακόμα πυλώνων (μετά το μνημείο Φ.Αμοιρίδη μέχρι γέφυρα) δεν εφαρμόστηκε στην καρναβαλική παρέλαση του 2023. Δυστυχώς ο ανάδοχος αλλά και ο Δήμος δεν έδωσαν χρόνο ώστε να γίνει επιβεβαίωση – μετρήσεις με πραγματικές συνθήκες  για να υπάρχει πληρέστερη αναφορά εκτέλεσης. Ενώ έγινε πρότασή στον δήμο, η μελέτη  να συμπεριλαμβάνει και το σύστημα μετάδοσης, με χρήση συστήματος Audio Over Ip [11], π.χ. AVB [12], δεν έγινε αποδεκτό. Ο λόγος ήταν γιατί δεν υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό στον δήμο και θα ήταν αρκετά δύσκολη η εγκατάσταση και για τον στον ανάδοχο και

Συγκριτικά (Πάτρας-Ξάνθης) : Ενώ στην Πάτρα προδιαγράφονταν στην διαδρομή μόνο ηχητικά συστήματα με ηχεία Point source, στην Ξάνθη προδιαγράφονται και ηχητικά συστήματα τύπου Array.

| Επιλογή/Περιγραφή | Πάτρα | Ξάνθη |
| --- | --- | --- |
| Δορυφόρος | 4x15” , - Μέγιστη ακουστική πίεση μουσικής ή προγράμματος (Max SPL Program/music) τουλάχιστον 130dB/1m - Ευαισθησία (sensitivity) τουλάχιστον 99dB/ 1m /1w - Διασπορά στον οριζόντιο άξονα τουλάχιστον 60 μοίρες Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς για σήμα προγράμματος ή μουσικής (MAX program/ music power) τουλάχιστον 1.000 Watt | 2x15” (δορυφόρος) 133dB (@1m) |
| Υπογουφερ | 2x18” (15”) - Μέγιστη ακουστική πίεση προγράμματος / μουσικής τουλάχιστον 135dB @ 1m - Ευαισθησία τουλάχιστον 98dB/1m/1w Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς για σήμα προγράμματος ή μουσικής (MAX program/ music power) τουλάχιστον 1.500 Watt | Υπογούφερ 133dB ηχητικής πίεσης στο 1 μέτρο |
| Ενισχυτής | Επιπλέον τα ηχεία θα συνοδεύονται από ενισχυτή τουλάχιστον διπλάσιας ισχύος ανά κανάλι όπως αυτή αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές, για το φορτίο που θα συνδεθεί (4/8 Ω κοκ) σε αυτόν. Προτείνεται η χρήση ενισχυτή με ενσωματωμένο επεξεργαστή σήματος. | Του ιδίου οίκου ή Επεξεργαστή |
| Επεξεργαστής | - | Του ιδίου οίκου ενισχυτής |
| Ενισχυτής | Τάση Line 4dBV σε διαμόρφωση 100V | 1,7v σε διαμόρφωση 100V |
| Σύστημα μετάδοσης |  |  |

Αν και οι μελετητές δούλεψαν εντελώς ανεξάρτητα για τη σύνταξη των μελετών, και δεν υπήρχε συνεργασία για την σύνταξη τους, βλέπουμε ή ότι μεθοδολογία βλέπουμε και ο τρόπος προσέγγισης είναι παρόμοιος και χρησιμοποιείτε ο ίδιος τρόπος προδιαγραφών και ελέγχου και στις δυο μελέτες.

## Αναφορές

[1] https://el.wikipedia.org/wiki/Πατρινό_Καρναβάλι (προσπέλαση Σεπτ. 2024)

[2]	Google Maps (2024), Κέντρο της πόλης της Πάτρας, Διαθέσιμο στον: https://maps.app.goo.gl/V3rdom5si3FtWZG19 ( προσπέλαση Σεπτ. 2024)

[3]	https://www.carnivalpatras.gr/ (προσπέλαση Σεπτ. 2024)

[4]	Sound Reinforcement Engineering: Fundamentals and Practice, Wolfgang Ahnert and Frank Steffen, ‎ CRC Press; 1st edition, Mar 9, 2000

[5]	https://www.audinate.com/

[6]	Νόμος Α5/3010/1985 , Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας από θορύβους μουσικής των Κέντρων διασκέδασης και λοιπών Καταστημάτων.

[7]	https://el.wikipedia.org/wiki/Ξανθιώτικο Καρναβάλι (Προσπέλαση Σεπτ. 2024)

[8]	https://pelop.gr/sovares-katangelies-tou-proedrou-ichitikon-achaias-ileias-me-kouponia-tou-kke-pairneis-douleies-o-andreas-patsis-milaei-apokleistika-stin-p/ (προσπέλαση 16 Σεπτ. 2024)

[9]	https://pelop.gr/patrino-karnavali-ichitika-apo-gamous-stis-parelaseis-katangeltikos-o-proedros-tou-somateiou-stin-p/

[10]	https://aes2.org/publications/elibrary-page/?id=9974 (προσπέλαση Σεπτ. 2024)

[11]	https://www.aes.org/publications/standards/search.cfm?docID=96 (προσπέλαση 16 Οκτωβ. 2024)

[12] https://en.wikipedia.org/wiki/Audio_Video_Bridging (προσπέλαση Οκτωμβ. 2024)

Η απόσταση υπολογίζεται από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο ηχητικό πυλώνα.